数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目

项目编号：SZJM-2025-11-005

公开比选文件

采购人：数字江门网络建设有限公司

日   期： 2025 年 11 月

目   录

第一章 比选公告	2

第二章 比选须知	4

第三章 比选流程及评审方法	6

第四章 合同条款	8

第五章 采购需求	18

第六章 响应文件格式	22

第七章 采购需求文件领取登记表	36

第一章 比选公告

本项目已由数字江门网络建设有限公司批准，资金自筹，项目资金已落实。数字江门网络建设有限公司对该项目进行采购。现公开进行采购，采购项目相关要求如下：

1、项目概况

1.1项目背景、概述：为配合我司项目工作开展，现需通过新增设施，为项目构建可靠的基础支撑环境，以满足用户使用需求。

1.2项目主要内容：1.视频监控系统；2.出入口道闸；3.LED大屏等。

1.3交付期或工期：合同签订生效后15个工作日完成交付。

1.4项目预算金额：人民币871,852.00元（含税）。

2、供应商资格要求

2.1投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.2供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。

2.3供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。

2.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6供应商提供相关产品制造厂商授权书及产品售后服务承诺函。

2.7本项目不接受联合体参与应答。

3、获取比选文件

3.1请供应商于2025年11月19日8时30分至2025年11月21日17时30分（北京时间，下同），通过江门市采购行业协会（请前往“江门市采购行业协会”，网址：http://www.jmcgxh.org.cn），提取《采购需求文件》中的《采购需求文件领取登记表》后需打印并加盖公章，将扫描件发送至数字江门网络建设有限公司邮箱（shuzijiangmen2018@szjmltd.com），并致电通知确认，联系人：岑小姐；联系方式：0750-3081185。完成上述要求报名，本项目的报名方可成功。

3.2参与报价的供应商需在递交现场将《采购需求文件领取登记表》盖章原件交予数字江门网络建设有限公司采购实施部门。

4、资料提交方式

4.1响应文件递交时间（截止时间）：2025年11月21日17时30分（北京时间，下同），在此时间后送达的响应文件将不再接受。

4.2响应文件递交地址：数字江门网络建设有限公司（地址：江门市蓬江区建设路42号二至五层），联系人：岑小姐/0750-3081185(工作时间:工作日8:30-12:00，14:30-17:30)。

4.3响应文件，需用信封密封，在密封袋上标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，密封袋两头封口处均需贴封条。

4.4响应文件可以现场递交，邮寄、快递方式需要在响应文件截止时间前，确保采购方签收。

5．发布公告的媒介

5.1本次采购公告只在江门市采购行业协会（“江门市采购行业协会”，网址：https://www.jmcgxh.org.cn）上发布。

5.2 除上述媒介之外我公司不会在其他任何网站、论坛等媒体上发布该项目公告，对于非法转载、篡改采购信息内容的组织或个人，我公司保留追究其法律责任的权利。

5.3 请各供应商提高警惕，不要向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。供应商由此而造成的经济损失，我公司不承担任何责任。

6、联系方式

采 购 人：数字江门网络建设有限公司

地    址：江门市蓬江区建设路42号二至五层

联系人：岑小姐

联系人电话：0750-3081185(工作时间:工作日8:30-12:00，14:30-17:30)

采购人：数字江门网络建设有限公司

2025年11月19日

第二章 比选须知

比选须知前附表：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目 |
| 2 | 比选文件的疑问澄清 | 在2025年11月21日17：30前以盖章扫描件及WORD文档的形式提交至（发送至数字江门网络建设有限公司邮箱：shuzijiangmen2018@szjmltd.com），发送后请告知本项目负责人。 |
| 3 | 报价说明 | 本项目设有最高限价，供应商报价超出最高限价作否决应答处理。 报价包含所购买的服务、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。 本项目不允许多次报价，报价表详见第六章。 |
| 4 | 比选有效期 | 90天。 |
| 5 | 响应文件份数及装订要求 | 响应文件份数：正本一份，副本二份，电子版一份（商务技术部分正副本一起密封，经济部分正副本与响应文件的电子版文件U盘一起密封） |
| 6 | 签字或盖章要求 | - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在响应文件格式有提示的地方由供应商的法定代表人/负责人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。响应文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。 - 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 - 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： - 供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； - 响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； - 响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 请按上述要求制作响应文件，否则将导致响应文件无效。 |
| 7 | 封套上应载明的信息 | 项目名称：数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目 采购人名称：数字江门网络建设有限公司 供应商名称： (盖公章) 响应文件在2025年11月21日9时30分前不得开启 |
| 8 | 响应文件提交截止时间 | 详见比选公告 |
| 9 | 递交响应文件地点 | 详见比选公告 |
| 10 | 响应时间及地点 | 响应时间：（同截止时间） 响应地点：(同递交响应文件地点) |
| 11 | 偏离 | 本项目不允许负偏离，“不满足”和“部分满足”均属于负偏离。供应商须认真研读比选文件内容，并按要求填写“合同条款偏离表”和“采购需求偏离表”，偏离表格式详见比选文件第六章。 |
| 12 | 中选原则 | 采用评审最低价法，推选评审价最低的供应商为本项目第一成交候选人。如有效报价不足3家单位，只有2家单位有效，则根据评审委员会根据响应文件认定2家单位是否有足够竞争性，如有采购继续，否则项目采购失败。 |
| 13 | 需要补充的其他内容 | 如合同履约过程中，成交人有重大违约情况的（包括但不限于非法转包、违法分包、服务质量不达标、成交人原因导致项目进度严重滞后等），采购人有权终止所签署的合同，同时于终止所签署合同之日起该成交人三年内不得参加采购人同类项目的竞标。 |
| 14 | 重要提醒 | 响应文件应打印清晰，利于辨认，所需要提供的证明材料复印应清晰；因不清晰，无法辨认清楚导致的扣分、否决等后果由响应供应商自行承担。 |

第三章 比选流程及评审方法

比选整个过程按包括：符合性评审；详细评审；响应文件的澄清（如有）；成交候选人推荐及出具评审结果报告。

评审标准如下：

- 符合性评审

评审小组对各供应商的响应文件进行符合性评审，全部审查项目通过符合性评审的才可进入下一阶段，不通过的不能进入下一阶段，同时将其响应文件作否决应答处理：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 符合性情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表证明书、法人授权委托书 | 符合第六章“响应文件格式”要求 | 符合/不符合 |
| 2 | 响应函 | 提供响应函，符合第六章的要求 | 符合/不符合 |
| 3 | 供应商资格要求 | 1.投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。 3.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6.供应商提供相关产品制造厂商授权书及产品售后服务承诺函。 | 符合/不符合 |
| 4 | 信誉要求 | 供应商无被责令停业、无被暂停或取消投标资格状况、近三年内无骗取成交或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。 | 符合/不符合 |
| 5 | 联合体 | 本次比选不接受联合体参与应答 | 符合/不符合 |
| 6 | 报价 | 本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价 | 符合/不符合 |
| 7 | 点对点应答 | 供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和采购需求偏离表，本项目不允许负偏离。 | 符合/不符合 |
| 8 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 1.供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； 2.响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； 3.响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 | 符合/不符合 |

- 详细评审

1评审委员会按照比选文件确定的实质性响应条款对响应文件进行评价与比较。

2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

- 推荐成交候选人

1本项目推荐一名成交候选人。

2综合考虑供应商的商务和技术条件，经评审满足相关要求情况下价格最低者中选（成交）。

3如有效报价不足3家单位，只有2家单位有效，则根据评审委员会根据响应文件认定2家单位是否有足够竞争性，如有采购继续，否则项目采购失败。

4若通过报名单位家数或审查不足2家单位，则项目失败，将重新进行发布比选公告。

第四章 合同条款

一、合同条款说明

1.1 说明

合同条款是采购人和供应商应共同遵守的合同条款，并作为双方签约的依据。请供应商认真阅读。

涉及主要商务合同条款要求，供应商编写响应书和报价之用，并作为成交后买卖双方签订合同的基础。

二、合同模板

数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目

采购合同

甲方：数字江门网络建设有限公司（以下简称“甲方”）

地址：江门市蓬江区建设路42号二至五层

联系电话：

邮编：529000

乙方： X （以下简称“乙方”）

地址：X

联系电话：

邮编：X

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，按照数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目的采购结果、比选文件、乙方的响应文件及澄清文件和成交通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第 一 条：产品名称、规格、数量及价格

- 项目名称：数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目

- 合同总价为（小写）¥XXX元，（大写）人民币XXX。其中不含税价为（小写）¥XXX元，（大写）人民币XXX，适用增值税率13%。合同总价格为含税全包固定不变价。

- 产品清单：详见合同附件产品清单一览表

第 二 条：交货及验收

- 交货时间：自本合同签订生效之日起15个工作日内，乙方应将货物送达甲方指定地点。

- 运输及风险：货物运输由乙方负责，运输途中的损毁、灭失风险由乙方承担。

- 验收：甲方应在收到货物后15个日历日内完成验收。如发现数量、规格不符或存在质量问题，甲方应书面通知乙方，乙方须在10个日历日内补足或更换。

第 三 条：质量标准

- 乙方提供的产品应符合国家及行业现行质量标准，具备产品合格证、质检报告等证明文件。

- 产品质保期为1年，自验收合格之日起计算。质保期内，因产品自身质量问题导致的故障，乙方应免费维修或更换。

第 四 条：费用支付

本项目付款原则上按以下方式支付，如有特殊情况以合同双方共同协商为准。

- 预付款：合同签订生效后，在甲方收到乙方提供符合国家财务规定的发票的5个日历日内，甲方将合同总金额的30%支付给乙方。甲方应支付项目合同预付款项：¥XXX元（大写：人民币XXX）。乙方应在本合同签订之日起5个日历日内向甲方提供符合国家财务规定的发票。

- 本合同产品到货且经甲方确认后，乙方向甲方提供符合国家财务规定的发票和申请付款手续5个日历日内，甲方向乙方支付至项目合同总金额70%，即¥XXX元（大写：人民币XXX）。

- 本合同产品到货确认后15个日历日内，甲乙双方组织验收。验收合格且乙方向甲方提供符合国家财务规定的发票后10个日历日内，甲方应办理申请付款手续，并将项目合同总金额的余下款项支付给乙方。

- 乙方指定签字盖章栏中的银行账号为收款账号。

第 五 条：保修责任

按厂家保修条款执行。

第 六 条：违约责任

- 乙方逾期交货，每逾期一日，应按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同。乙方应承担甲方因追究乙方责任而产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等。

（二）甲方不得无故中途退货。

第 七 条：不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力因素不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第 八 条：争议的解决

因本合同产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第 九 条：无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第 十 条：在本合同履行过程中，所有通知、文件、文书、资料等，均可以向本合同约定的地址和联系人或营业执照所列明的住所地进行送达，任何一方如果迁址、变更电话、电邮，应当提前3日书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址或联络方式邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、电邮方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

第 十 条：附则

本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同于双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：     年     月      日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：     年     月      日

签约地点：江门市蓬江区

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和成交供应商协商确定。

第五章 采购需求

一、项目背景、概述

为配合我司项目工作开展，现需通过新增设施，为项目构建可靠的基础支撑环境，以满足用户使用需求。

二、采购内容

（一）项目主要内容

项目主要内容：1.视频监控系统；2.出入口道闸；3.LED大屏等。

（二）主要内容清单

建设内容包括但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆球机 | 海康威视 | DS-2DF2404B-DX | 400万4倍防爆白光球机 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效暖白光灯，使用寿命长，照射距离最远可达15 m 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持355°水平旋转，垂直方向0°-90° 支持300个预置位 支持定时抓图与事件抓图功能 支持区域曝光与区域聚焦功能 支持 PoE （802.3af）供电 支持海康SDK、开放型网络视频接口 、ISAPI、GB/T28181、E家协议 IP66/68，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6标准 支持最大256GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001 Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 焦距：2.8~12 mm 视场角：94~32°(广角-望远) 补光灯类型：白光补光 补光灯距离：最远可达15 m 防补光过曝：支持 水平范围：0°~355° 垂直范围：30°~90° 水平速度：0.1°~100°/s，速度可设；水平预置点速度：100°/s 垂直速度：0.1°~60°/s，速度可设；垂直预置点速度：60°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720) 60 Hz：30 fps (2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 恢复出厂设置：支持 电源：DC：12 V，最大功耗9.6W PoE：PoE(802.3af) 36-57V¦ 0.35A 尺寸：207.8 × 191.7 mm 重量：3.27 kg 材质：铝合金 工作温湿度：-20 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP66/IP68（2 m/2 h） 防爆：防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db | 台 | 8 |
| 2 | 防爆球机 | 海康威视 | iDS-2DF8425I-CX(T5CF) | 400万25倍防爆红外球机 防爆标志：Ex dbⅡC T6 Gb；Ex tb ⅢC T80℃ Db 304不锈钢材质设计，防爆球机散热 采用高性能传感器，图像清晰 400万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS 最大分辨率可达2560×1440 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ;0 Lux with IR 支持ICR红外滤片式自动切换 支持120dB超宽动态、3D降噪 支持H.265编码 支持掉电记忆、断网续传 焦距4.8 mm~120 mm，25倍光学变倍 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持360°水平旋转，垂直方向0°~90° 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m 支持磁编位置记忆功能，异常震动等导致球体偏移后能自动回到之前的监控场景 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度： 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：4.8 mm~ 120mm, 25倍光学变倍 视场角：水平55°~3°(广角-望远)，垂直30.6°~1.5°(广角-望远) 补光灯类型：红外 补光灯距离：100m 水平范围：水平0~360°连续旋转 垂直范围：0°～ +90° 水平速度：水平键控速度：0.1°~70°/s,速度可设，水平预置点速度：70°/s, 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~50°/s,速度可设，垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG/smart264/smart265 网络接口：内置RJ45网口（支持10M/100M网络数据） SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 音频：1进1出 报警：2进1出 RS-485：支持 光纤接口：FC接口，内置光纤模块，100M网络数据，波长TX1310/RX1550nm，单模单纤，20km传输距离 电源：AC：100 V~240 V，60 W Max 尺寸：427.5mm*261mm*367.1mm 重量：15.6 kg 材质：SUS304 工作温湿度：-40° C~60 ° C, 湿度小于95%RH(无凝结) 防护：IP66/IP68(2m/2h）；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 防爆：防爆标志：Ex dbⅡC T6 Gb；Ex tb ⅢC T80°C Db | 台 | 1 |
| 3 | 防爆摄像枪 | 海康威视 | DS-2XE6049FWD-DXZS | 400万防爆变焦筒型摄像机 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级：IP66/68（2m2h） 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 高效双色补光灯，使用寿命长 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持DC 12V和PoE供电功能 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，Ehome协议接入，支持萤石平台接入 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.2，水平视场角：95°~31.3°，垂直视场角：50.9°~17.6°，对角视场角：112.1°~36.1° 补光距离：普通监控：30米 人脸抓拍：7米 补光灯类型：支持白光、红外（850nm）双色补光 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入，1路输出 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 产品尺寸：245.0 × 195.4 × 184.3 mm 设备重量：3300 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 包装尺寸：430 ×250 × 275 mm 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.25 A，最大功耗：15 W 电源接口类型：三芯接口 带包装重量：4400 g 供电方式：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at 防护：IP66/68(2m2h) 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db | 台 | 57 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DE7423IW-D(G) | 7寸400万23倍网络红外球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 9 |
| 5 | 高清摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD2245CV8-L | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67 | 台 | 228 |
| 6 | 高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-L | 400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：290 g 带包装重量：460 g 防护：IP67 | 台 | 52 |
| 7 | 周界摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD2T46CFWDA4-LS | 400万定焦智能筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3° 6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.8°，对角视场角：45.7° 补光灯类型：支持白光，红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：1个内置麦克风 内置扬声器：1个内置扬声器 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V，1 A 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：92.7 × 87.6 × 186.6 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：570 g 带包装重量：770 g 防护：IP67 | 台 | 46 |
| 8 | 边缘计算主机 | 海康威视 | iDS-96128NX-H16/HW-F-G8(标配)/大模型 | 【硬件规格】 3U标准机架式16盘位超脑NVR 支持硬盘热插拔 2个HDMI，1个VGA 支持满配20TB硬盘 4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 【产品性能】 输入带宽：512Mbps 输出带宽：512Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） 【智能应用】 5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 一、人（包含3种算法） 1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（64个名单库+50万张库容） 分析模式：实时视频分析 2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计 分析模式：实时视频分析 3、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 二、车（包含2种算法） 1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型） 分析模式：实时视频分析 2、非机动车识别：电瓶车+自行车 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 三、行为（包含4种算法） 1、街面行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报 2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 3、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 分析模式：实时视频分析 4、抽烟打电话：抽烟+打电话识别（主要场景企业园区、加油站，支持二次检测） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 四、事件（包含3种算法，其中街道不支持虚拟引擎，需要独占整颗GPU） 1、街道事件：垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放） 分析模式：定时抓图分析 2、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报 3、通道占用（室内消防通道占用） 分析模式：实时视频分析、定时抓图分析 五、AIOP 1、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析 【单GPU（物理引擎）算法规格】 实时视频模式：单GPU最大4路（400W及以下最大4路，5-600W最大2路，7-800W最大1路），可被1-4个虚拟引擎分摊 轮巡视频模式 ：单GPU最大16路，间隔10-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 定时抓图模式 ：单GPU最大16路，间隔3-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 离线图片模式 ：单GPU最大8-10张/秒 ，可被1-4个虚拟引擎分摊 补充说明： 1、1个GPU(物理引擎)=4个vGPU(虚拟引擎),虚拟引擎不影响物理引擎性能，只是可以加载更多算法 2、上述1种算法可单独加载到1个虚拟引擎中（街道除外，需独占物理引擎） 3、当只加载1种算法的时候，虚拟引擎性能和物理引擎一样，性能独占；当加载N种算法（N≤4），则单个虚拟引擎性能=最大物理引擎性能/N； 【设备总性能规格】 设备内置8颗GPU（物理引擎） 总性能 = “GPU个数” × “单GPU（物理引擎）算法规格” 【大模型性能】 最大支持4个大模型二次分析 【大模型分析】 支持导入AIOP大模型进行直接分析 大模型分析只支持图片分析（定时抓图/离线图片），性能2秒/张/GPU 大模型支持检测，分类，混合（1检测+7分类），OCR 【大模型二次分析】 支持导入AIOP大模型对小模型分析结果进行二次分析 大模型支持检测，分类，混合（1检测+7分类），OCR 注意：大模型二次分析会出现报警延迟，如不能接受，请勿开启 | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘 | 海康威视 | WD82HKAI-78 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 年写入负载：不小于360TB 24×7全天候高效稳定运行 支持5年有限质保服务 | 块 | 4 |
| 10 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71148R（含45块16TB企业盘） | 6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD（后置） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 整机电源：1200W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） 图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持76路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps 【产品功能】 支持视频流、图片直写 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持BMC业务保护 | 台 | 1 |
| 11 | 高点球机 | 海康威视 | DS-2DP2427ZIXS-D/440/SP(F0) | 2400万270°鹰眼_400万40倍_卫星定位 海康威视2400万270° 无盲区球型鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输270°大场景拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）；更好助力平安城市公共安全管理 适用于城市高点、机场车站、城管市政、水利枢纽、企业园区、景区、校园等重点场所 全景摄像机 6个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达8160x2400@30 fps，9024x2656@12.5 fps 视场角：水平270°，垂直110° 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白） 细节摄像机 1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520@30 fps 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 40倍光学变倍，16倍数字变倍 水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m 系统参数 【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米 【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线 【细节】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 支持GB35114A级安全加密 AI-ISP：细节球机采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 支持北斗卫星定位 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态 光学变倍：40倍 焦距：【全景】2 mm；【细节】6~240 mm 视场角：水平视场角 56.6-1.8度(广角-望远) 垂直视场角 33.7-1.0度(广角-望远) 对角线视场角 63.4-2.0度(广角-望远) 红外照射距离：300m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-500°/s,速度可设;水平预置点速度：500°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-350°/s,速度可设;垂直预置点速度：350°/s 主码流帧率分辨率：全景：50Hz:25fps (8160×2400,6120×1800,5760×1696，3840×1080), 60Hz: 30fps (8160×2400,6120×1800,5760×1696，3840×1080); 细节：50Hz:25fps (2688×1520,2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 卫星定位：支持北斗卫星定位 陀螺仪：支持 电子罗盘：支持 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出 RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 供电方式：DC36V；整机平均功耗75w，最大功耗90w 工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 尺寸：Φ427.6x425.9mm 重量：净重 14.6kg 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 1 |
| 12 | 高点球机支架 | 海康威视 | DS-4604ZJ-PA | 尺寸：160*124*398mm 重量：1.9 kg 材质：铝合金 | 个 | 1 |
| 13 | 防爆球机支架 | 海康威视 | DS-2713ZJ-H | 材质：ADC12-001 | 个 | 8 |
| 14 | 防爆球机吊装支架 | 海康威视 | DS-1690ZJ-X | 颜色：不锈钢本色 材质：SUS304 | 个 | 1 |
| 15 | 防爆摄像枪支架 | 海康威视 | DS-1293ZJ-P | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm | 个 | 57 |
| 16 | 快球支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | DS-1602ZJ 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 颜色：海康白 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360° | 个 | 9 |
| 17 | 摄像枪支架 | 海康威视 | DS-2205ZJ-K | 壁装支架/白/铝合金 | 个 | 228 |
| 18 | 周界摄像枪支架 | 海康威视 | DS-2205ZJ-K | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 46 |
| 19 | 立杆 | 国产 |  | 定制 | 套 | 23 |
| 20 | L型壁装支架 | 国产 |  | 定制1.5-2M | 套 | 10 |
| 1 | 基础包/系统管理（必选） | 海康威视 | iSecure Center | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 套 | 1 |
| 2 | 移动APP | 海康威视 | iSecure Center | 面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用； 2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件； 3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用； 4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用； 5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用； 6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频监控 | 海康威视 | iSecure Center | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 500 |
| 4 | 设备网络管理 | 海康威视 | iSecure Center | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 套 | 500 |
| 5 | 出入口车辆放行管理 | 海康威视 | iSecure Center | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 功能： 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 性能： 1、支持每秒过车处理30条； 2、单个岗亭每秒过车处理3条； 3、单个岗亭可管理车道数9个； 4、支持最大管理车道数量60个 5、支持管理最大固定车管理数量3万辆； 6、支持过车数据最大存储7500万条； 7、支持过车数据最大保存时长3年。 | 车道 | 4 |
| 6 | 人员信息管理 | 海康威视 | iSecure Center | 可对企业内部人员、承包商人员信息、资政证书、进出记录、培训记录等进行统一管理与查询。 1、内部人员及承包商信息包含：人员信息（姓名、性别、证件、电话、学历、人员编号、岗位、职务、职称、管理角色、工种、专业、技能等级、安全积分、是否为特殊作业人员、是否为值班值守人员）、 2、支持对企业内部人员、承包商人员资质证书进行管理，并支持资质证书过期提醒。资质证书包含：注册安全工程师、安全任职资格证书、特种作业操作证书、安全生产管理人员安全任职资格证书。 性能：支持管理最大人员数量5万 | 套 | 1 |
| 7 | 车辆信息管理 | 海康威视 | iSecure Center | 可以查看企业内普通车辆、危化品车辆、危化品车辆管控名单、危化品车辆驾驶员信息、危化品车辆驾驶员管控名单清单及信息。 1、可查看企业内的普通车辆清单，可查询普通车辆的信息（车牌、许可状态、所属企业、驾驶员姓名、驾驶员身份证号码）及预约历史 2、可查看企业内的危化品车辆清单，可查询危化品车辆的信息（车牌及车牌照片、车辆信息、行驶证信息及照片、道路运输证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。 3、可查看企业内的危化品车辆驾驶员清单，可查询危化品车辆驾驶员的信息（姓名、身份证号码、身份证信息及照片、驾驶证信息及照片、从业资格证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。 4、可通过车牌、进入管控名单方式、车辆类型等方式查询企业内的危化品车辆管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。 5、可通过姓名、身份证号码、进入管控名单方式查询企业内的危化品车辆驾驶员管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。 | 套 | 1 |
| 8 | 事件中心 | 海康威视 | iSecure Center | 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 套 | 1 |
| 9 | 门禁管理 | 海康威视 | iSecure Center | 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 门 | 50 |
| 10 | 访客管理 | 海康威视 | iSecure Center | 基于园区的iccm封闭园区管理应用服务。 提供访客预约、访客审批、访客权限管理、访客受限名单、访客登记、访客签离、保安核验、访客通知、通行记录与访客轨迹查看等功能。支持微信公众号、企业微信、钉钉等三方集成。支持针对多场景预约自定义表单控制。 一、提供访客预约管理应用 1. 访客端提供H5页面，支持访客登录后发起普通预约，并支持免登陆的快速预约。预约表单支持自定义配置。 2. 访客端提供我的预约功能，支持查看与我相关的访客单，支持应邀、修改、作废、取消、再次预约等操作。 3. 员工端提供平台BS端发起邀约，支持填写访客信息后填写发起邀约。 4. 员工端提供H5页面，除与BS相同的普通邀约外支持快速邀约，只填写少量信息（手机号、姓名）后发起邀约，通知访客后在访客端应邀后提交表单。 5. 自助访客机支持访客现场预约。 二、提供访客审批管理应用 1. 平台BS端提供访客审批配置功能，默认预置访客预约与员工邀约两个流程（可扩展）。 2. 审批节点支持按照人员、组织、角色、职务、关系人等多种方式添加审批人，配置灵活并可扩展。 - 员工端提供BS及H5审批管理功能，支持查看我的待审批、已审批列表，支持待审批单据驳回和审批通过；支持批量审批。 - 4. 审批中支持开启通行权限调整，开启后审批中可修改单据下发的通行权限组。 - 三、提供访客权限管理应用 - 1. 平台BS端提供通行权限配置功能，支持按园区配置多个通行权限组。 - 2. 权限组支持添加门禁设备、停车场设备、梯控设备和人脸分组。 - 3. 支持访客就餐管理，可配置访客是否就餐，和食堂消费平台打通，实现访客自动就餐 - 4. 支持按签到方式下发通行权限，自动签到时在即将到达访问时间时自动下发，手动签到时在访客机签到时下发权限。 - 5 支持门禁事件、停车场事件触发签到签离。 - 四、提供访客受限名单管理 - 1. 平台BS端支持手动添加手机号、证件号、车牌号（配置侧可配置）将访客添加访客受限名单。 - 2. 访客受限名单访客不允许预约、不允许登记。 - 3. 访客受限名单访客预约时会产生消息可配置推送给管理员或其他角色。 - 五、提供访客登记应用 - 1. 支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过访客码、身份证、手机尾号在人工访客机进行登记； - 2. 支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； - 3. 支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过访客码、身份证、手机尾号在自助访客机进行登记； - 六、提供访客签离应用 - 1. 支持在自助/人工访客机上手动签离，签离后回收权限。 - 2. 支持通过门禁事件触发签离。 - 3. 支持被访人手动签离，被访人签离后可预留部分时间后回收权限。 - 4. 未签离单据支持超期自动签离。 - 七、提供保安核验管理应用 - 1. 提供保安H5页面，支持保安通过扫码（扫通行凭证）核验或人工核验功能人工签到、签离操作。 - 2. 提供待访列表保安可查看全部/今日的待访访客列表。 - 3. 提供访客来访记录列表，可查看所有已完成的访客单。 - 八、提供访客通知管理 - 1. 平台BS端提供访客通知配置，可自定义是否开启节点通知。 - 2. 支持控制三方通知（公众号、企微、钉钉、短信、待办）和通知角色（访客、同行人、被访人、审批人、自定义人员）是否开启。 - 3. 支持将访客状态变更及异常事件推送ESC，方便三方对接。 - 九、提供通行记录与访客轨迹查看 - 1. 提供通行记录页面，支持查看访客产生的门禁和车辆事件。 - 2. 提供访客轨迹页面，支持将访客人脸下发到人脸分组，访客轨迹支持将访客抓拍事件（重点人员）和通行事件展示在地图上。 - 十、提供对接三方集成能力 - 1. 支持将访客H5、员工H5、保安H5集成到微信公众号上。并提供相应消息推送。 - 2. 支持将员工H5、保安H5集成到企微、钉钉上，并提供相应消息推送。 - 十一、提供丰富的可扩展能力 - 1. 支持表单自定义，提供控制表单字段是否启用、是否必填的能力，同时支持扩展自定义字段。 - 2. 支持扩展审批流程，审批人员等动态扩展配置。 - 3. 支持扩展消息模板，访客通知可直接关联自定义模板。 - 4. 支持访客H5、员工H5菜单自定义显隐、支持编辑按钮是否启用。 - 5. 支持作废、取消意见是否必填，支持是否启用推送企微日程。 | 套 | 1 |
| 11 | 服务器 | 海康威视 | iVMS-9000N-S5/C500 | 2U海光3000双路机架式服务器 CPU：配置2颗C86 HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳； 设备重量：最大23千克（含导轨） | 台 | 1 |
| 二、出入口道闸 |  |  |  |  |  |  |
| 主门口、生产通道、货运门口1、货运门口2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 海康威视 | DS-TMC403-ES(LED) | LED抓拍显示一体机 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 支持LED显示屏 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 支持玻璃加热功能 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 支持协议：TCP/IP,HTTP,FTP,ISUP,RTP,RTSP,DNS,ONVIF, ISAPI,SDK,GB28181,1400,OTAP 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 防护等级：IP54 重量：14KG 尺寸：无包装：1384mm×194mm×186mm 分辨率：32*64 屏幕类型：LED 亮度：最大1200cd/m² 显示屏尺寸：256mm*128mm | 台 | 2 |
| 2 | 道闸 | 海康威视 | DS-TMG420-(R)(L)(4米八角杆) | DS-TMG420-(R)(L)(4米八角杆) 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 支持强电对接功能（220V） 有效通行宽度：3742mm 通道宽度：4112mm 道闸高度：4750mm 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：直杆， 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：抬杆：3s 落杆：3s 3.5s 4s（默认） 机箱材质：SECC | 台 | 2 |
| 3 | 出入口雷达 | 海康威视 | DS-TMG034(防砸)(国内标配) | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 | 台 | 2 |
| 4 | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPE204-S(PS) | 【4车道】【5机级联】【显示一体机】【含单机PMS管理软件】【含键鼠】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 1个外网千兆网口；5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 工作温度 -0℃~+40℃ 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：4路报警输入 报警输出：4路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口 CPU：N5095 内存：4G HDMI：1路 配件：标配键鼠套装 | 台 | 1 |
| 5 | 5口交换机 | 海康威视 | DS-3E0505-S© | 5个10/100/1000Mbps电口，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理，桌面型不可上机架 | 台 | 2 |
| 6 | 车检器 | 海康威视 | DS-TMG022 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 2 |
| 7 | 地感线圈 | 海康威视 | DS-TMG023 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 捆 | 1 |
| 8 | 雷达支架 | 海康威视 | STJ1-6-SK-DJ | 触发雷达出货标配有支架，如果支架损坏，可以单独下单。（防砸雷达一般安装道闸机身上，如需单独安装，该支架也适用） 立柱高726.2mm，宽40mm，底座120mm见方。 | 根 | 2 |
| 9 | 人员通道右边道 | 海康威视 | DS-K6B221TME-R | 右边道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度; 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头、LED屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道进向面部识别 激光雷达：4个 产品尺寸：1200mm×170mm×1070mm;其中摄像头及LED屏幕高度70mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档; 门翼间隙：通道宽度950为70mm;其它均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约24Kg;带包装约31Kg; | 台 | 3 |
| 10 | 人员通道中间道 | 海康威视 | DS-K6B221TME-M | 中间道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度; 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头、LED屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别 激光雷达：4个 产品尺寸：1200mm×170mm×1070mm;其中摄像头及LED屏幕高度70mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档; 门翼间隙：通道宽度950为70mm;其它均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：待机70W、运行120W、最大160W 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约25Kg;带包装约32Kg | 台 | 1 |
| 11 | 人员通道左边道 | 海康威视 | DS-K6B221TME-L | 左边道 外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度; 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯蓝红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； WEB管理：支持手机Web与PC Web管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 NFC触碰登录：支持安卓手机开启NFC后触碰指定位置，实现快速登录设备，实现手机Web管理 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、一体化摄像头、LED屏幕;双目200w像素摄像头模组，支持通道出向面部识别 激光雷达：无 产品尺寸：1200mm×170mm×1070mm;其中摄像头及LED屏幕高度70mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档; 门翼间隙：通道宽度950为70mm;其它均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约24Kg;带包装约31Kg; | 台 | 3 |
| 12 | 桌面式访客机 | 海康威视 | DS-K5033CW | 操作系统：Android 11 ； 屏幕参数： 访客侧：10.1寸显示屏，1280*800分辨率；管理员侧：10.1寸触摸屏，1280*800分辨率 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 硬件接口：RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1； 通信方式：TCP/IP、 Wifi； 使用环境：室内使用； 工作电压： DC12V/3A (标配电源适配器）； 产品尺寸：249.9mm（长）*220.7mm（宽）*304.6mm（高）； 设备重量：净重4.11kg，毛重5.8kg 功能介绍： 人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条； 扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码； 测温功能：支持接入测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定。 记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条； 联网版访客软件： 访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约； 已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。 未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记； 访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程； 健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息： 访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行； | 台 | 1 |
| 13 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1T673M | /操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 1 |
| 14 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | /"开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 个 | 1 |
| 15 | 电磁锁 | 海康威视 | DS-K4H250BSC | /锁体主体颜色为：氧化银 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA 锁体尺寸：长238*宽53*厚29(mm) 吸板尺寸：长170*宽43*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 把 | 1 |
| 16 | 电磁锁LZ支架 | 海康威视 | DS-K4H250BSC-LZ1 | L型支架尺寸：长238x宽54x厚32.5(mm) Z型支架尺寸：长175x宽50x厚50(mm) 开门角度：90° 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理 适用门类型：木门/金属门 | 把 | 1 |
| 17 | 电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50-1(国内标配)/不带机箱 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 把 | 1 |
| 三、LED大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 会议室LED屏共2套（一楼、二楼各一套） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 全彩显示屏 | 海康威视 | DS-D4118CA-1PM | 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距：1.86mm 像素密度：288906 点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：1515 模组尺寸：320（W）× 160（H）× 28.6（D） mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：172 × 86 模组重量：0.46 kg/块 信号接口：HUB75E * 16（出货配置为16口接收卡） 防护等级：IP30 套件材质：塑壳 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 最佳视距：2.4m~6.2m 电源接口：VH4PIN，电源200W推荐带载6张灯板 驱动方式：恒流驱动 扫描数：43S 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤430W/㎡ 平均功耗：≤145W/㎡ 供电要求：AC：200-240V~ 模组供电电压：DC：4.5-5V 模组峰值功耗：23W 模组最大电流：5A 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm 包装方式：1包40 毛重：0.545 kg/块 净重：0.46 kg/块 | ㎡ | 6.76 |
| 2 | 视频控制器 | 海康威视 | DS-DT60V-03HI04NO | 4网口 2K LED二合一拼控卡 采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64 支持3路HDMI视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接 支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1 支持最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入接口：HDMI1.4*3 视频输入极限高度（HDMI）：180~4096 视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096 LED带载输出接口：千兆网口*4 视频输出极限宽度：320~5120 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*3 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 遥控器：支持红外遥控器 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 产品尺寸：210×180×42mm（1U、半宽） 净重：1.11KG 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 整机功耗：≤15.5W | 台 | 1 |
| 3 | 辅材 | 海康威视 |  | LED模组接收卡DC电源线*2 LED模组级联短网线*9 LED模组电源级联AC电源线*7 | 批 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 海康威视 | DS-D40D10 | 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：400*300*130 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西32A断路器*1 交流接触器：德力西32A交流接触器*1 子断路器：德力西32A微型1P断路器*3 控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 零地排：8位铜排*1 PLC控制器：正松PLC-180控制器*1 PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1 串口服务器：485转USB头*1 总重量：12KG 380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm² 220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根 | 台 | 1 |
| 5 | 备品件 | 海康威视 |  | 同批次模组2张；电源2台；接收卡1张 | 套 | 1 |
| 6 | 钢结构及外装饰收边 | 海康威视 | LED室内焊接支架 | LED室内焊接支架 快速响应及进场 可实现交钥匙工程交付 适用复杂场地、特殊异形项目、超大项目等 产品型号：LED室内焊接支架 产品配置：四周黑色不锈钢包边，钢结构支架 重量（/m²）：20kg/m² 材质：Q235，钢材 备注说明：默认仅含支架及屏幕四周一圈黑色不锈钢包边，若需要布线、封板、旧屏拆除等请另行沟通费用 颜色：黑色 厚度：最低100mm 表面处理：焊接节点喷涂防锈漆 弧度：建议两列箱体之间夹角2°以内 材料：Q235 适用规模：不限 可定制范围：不限 | ㎡ | 6.76 |
| 7 | 安装调试 | 海康威视 | DS-D4118CA-1PM_室内LED标准服务包 | 1、图纸方案 2、海康支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、海康出货线缆布线（不含桥架、线管、穿墙打孔） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输） | ㎡ | 6.76 |
| 8 | HDMI铜线视频线 | 国产 | 定制 | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 条 | 1 |
| 9 | HDMI光纤视频线 | 国产 | 定制 | 10米HDMI光纤视频线 支持HDMI 2.0标准， 支持HDCP 2.2。 | 条 | 1 |
| 10 | 电源线 | 凯诚致远 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 200 |
| 11 | 布线管 | 联塑 | PVC25 | φ25 | 米 | 400 |
| 12 | 机柜 | 凯雷 | 300x530x400 | 6U | 个 | 1 |
| 13 | 多媒体地插 | MSHML | 4位 | 一个电源、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络 | 只 | 1 |
| 三楼会议室LED屏(电教室) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 全彩显示屏 | 海康威视 | DS-D4118CA-1PM | 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距：1.86mm 像素密度：288906 点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：1515 模组尺寸：320（W）× 160（H）× 28.6（D） mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：172 × 86 模组重量：0.46 kg/块 信号接口：HUB75E * 16（出货配置为16口接收卡） 防护等级：IP30 套件材质：塑壳 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 最佳视距：2.4m~6.2m 电源接口：VH4PIN，电源200W推荐带载6张灯板 驱动方式：恒流驱动 扫描数：43S 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤430W/㎡ 平均功耗：≤145W/㎡ 供电要求：AC：200-240V~ 模组供电电压：DC：4.5-5V 模组峰值功耗：23W 模组最大电流：5A 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm 包装方式：1包40 毛重：0.545 kg/块 净重：0.46 kg/块 | ㎡ | 6.76 |
| 2 | 视频控制器 | 海康威视 | DS-DT60V-03HI04NO | 4网口 2K LED二合一拼控卡 采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64 支持3路HDMI视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接 支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1 支持最多10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入接口：HDMI1.4*3 视频输入极限高度（HDMI）：180~4096 视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096 LED带载输出接口：千兆网口*4 视频输出极限宽度：320~5120 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*3 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 遥控器：支持红外遥控器 其他接口：HDMI1.4*1（视频预监输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 产品尺寸：210×180×42mm（1U、半宽） 净重：1.11KG 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 整机功耗：≤15.5W | 台 | 1 |
| 3 | 辅材 | 海康威视 |  | LED模组接收卡DC电源线*2 LED模组级联短网线*9 LED模组电源级联AC电源线*7 | 批 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 海康威视 | DS-D40D10 | 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：400*300*130 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西32A断路器*1 交流接触器：德力西32A交流接触器*1 子断路器：德力西32A微型1P断路器*3 控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 零地排：8位铜排*1 PLC控制器：正松PLC-180控制器*1 PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1 串口服务器：485转USB头*1 总重量：12KG 380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm² 220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根 | 台 | 1 |
| 5 | 备品件 | 海康威视 |  | 同批次模组2张；电源2台；接收卡1张 | 套 | 1 |
| 6 | 钢结构及外装饰收边 | 海康威视 | LED室内焊接支架 | LED室内焊接支架 快速响应及进场 可实现交钥匙工程交付 适用复杂场地、特殊异形项目、超大项目等 产品型号：LED室内焊接支架 产品配置：四周黑色不锈钢包边，钢结构支架 重量（/m²）：20kg/m² 材质：Q235，钢材 备注说明：默认仅含支架及屏幕四周一圈黑色不锈钢包边，若需要布线、封板、旧屏拆除等请另行沟通费用 颜色：黑色 厚度：最低100mm 表面处理：焊接节点喷涂防锈漆 弧度：建议两列箱体之间夹角2°以内 材料：Q235 适用规模：不限 可定制范围：不限 | ㎡ | 6.76 |
| 7 | 安装调试 | 海康威视 | DS-D4118CA-1PM_室内LED标准服务包 | 1、图纸方案 2、海康支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、海康出货线缆布线（不含桥架、线管、穿墙打孔） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输） | ㎡ | 6.76 |
| 8 | HDMI铜线视频线 | 国产 | 定制 | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 条 | 1 |
| 9 | HDMI光纤视频线 | 国产 | 定制 | 10米HDMI光纤视频线 支持HDMI 2.0标准， 支持HDCP 2.2。 | 条 | 1 |
| 10 | 会议系统专用全频音箱 | 海康威视 | DS-65AUH100(B) | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统； 2.表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，金属网背贴声学透声棉； 3.音箱配备多个吊挂孔，可用吊环加绳索类配件吊挂安装； 4.音箱底部配备插槽，可壁挂支撑或三脚架落地支撑。 5.系统组成 8"低音×1，1 "高音×1 6.频响范围(-10dB) 85Hz -18,000Hz 7.灵敏度 93dB±2dB 8.最大声压级 112dB±2dB 9.输入阻抗 8Ω 10.持续功率 100W 11.指向性（H×V） 70°×90° 12.尺寸（高×宽×深） 430×265×231mm 13.重量 8.2kg | 只 | 4 |
| 11 | 双通道专业数字功放 | 海康威视 | DS-QAPA2012-2 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯； 5. 小信号的时候不会出现交越失真； 6. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 7. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 8. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 9.各通道均配备LED工作状态指示； 10.输入灵敏度：≤1000mV 11.信噪比：≥95dB 12.频响：20Hz-20kHz（±1dB） 13.通道串扰：< -70dB 14.转换速率：≥15V/uS 15.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 16.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 17.额定功率：2X230W@8Ω 2X350W@4Ω 700W@桥接8Ω 18.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 19.电源：AC220/50-60Hz 20.机器尺寸（L×W×H mm）：483×396×88 (2U) 21.净重：6.5KG | 台 | 2 |
| 12 | 支架 | 国产 | ZJB01 | 音箱壁挂托架 承重：≤35KG 安装速度快、钢材安全耐用 水平角度：-90°~+90° 垂直角度：-5°~+30° ZJB01具有安装速度快、安全耐用等优点。 适用于市面上带底座孔的音箱 ：8英寸，10英寸，12英寸...等等。 离墙安装距离：200mm\ 230mm\260mm\292mm\323mm 尺寸：363 x 80 x 180 mm(长x宽x高) 重量：1.69Kg 材质：钢板、钢管 颜色：黑色 | 只 | 4 |
| 13 | 专业音频处理器 | 海康威视 | DS-QA2PD040801-N | 1.4路模拟输入8路模拟输出 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换 3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制 4.输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器 5.每路输入带反馈抑制功能开关 6.矩阵混音功能 7.TCP/IP，网页端进行各种参数调节控制 8.RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能 9.输入5段PEQ可调，输出9段PEQ可调 10.多种模式场景快速切换 11.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 12.尺寸：44.5mmx482mmx265mm 13.净重：2.8kg，3.3kg 14.工作温度：-20℃--80℃ | 台 | 1 |
| 14 | 调音台 | 海康威视 | DS-QA4PAM0801 | 频率响应：麦克风输入至主输出： <10Hz～90kHz：-0dB/-1dB <10Hz～160kHz：+0dB/-3dB 立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB EQ单通道： 低：80Hz/±15dB 中：100Hz～8kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB EQ立体声通道 低：80Hz/±15dB 中：2kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB 音频输出：主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu 耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm) 工作电源：230V~50/60Hz 标准IEC插座 电源功耗：35W 麦克风：麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz) 类型：XLR电子平衡、离散输入电路 @0Ω源电阻：-134dB/135.7dB A-加权的 @50Ω源电阻：-131dB/133.3dB A-加权的 @150Ω源电阻：-129dB/130.5dB A-加权的 频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB) <10Hz～200kHz(-3dB） 增益：+10dB～+60dB 最大输入：+12dBu@+10dB Gain 阻抗：2.6kΩ 信噪比：110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 失真度：0.005%/0.004% 类型：6.3mm立体声道，平衡式 阻抗：平衡输出：20kΩ 非平衡输出：10kQ 增益：-10dB～+40dB 最大输入：+22dBu@OdB Gain 信号衰减：主推子关闭：90dB 频道静音：89dB 通道推子关闭：89dB 辅助发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu Sub编组发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu 噪声：主混音@-∞：-101dB 通道推子@-∞：-100dB 主混音@0dB： -93dB 通道推子@-∞：-96dB 主混音@0dB：-81dB 通道推子@0dB：-83dB 材质：冷轧板、塑料 颜色：PANTONE BLACK 6C 安装方式：整体式安装 产品尺寸：360x493.5x88mm 包装尺寸：570*435*175mm 净重：4.45kg 带包装重量：4.5kg 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% | 台 | 1 |
| 15 | U段一拖二手持话筒 | 海康威视 | DS-QA2IWTH01-2UP | U段一拖二手持话筒 用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠 具有一键自动扫频功能，可自动扫描出使用环境中最干净的频点，环境适应性强，交付便捷 具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听 支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备 红外对频功能，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便使用 接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作 高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然 数字ID导频技术，从根本避免串频串音问题，智能识别，减少系统互相干扰 真分集接收主机，两套芯片级独立系统同步接收，扩大覆盖范围，规避空间盲点，显著提升信号质量 载波频率范围：630~698MHz 频带宽度：200kHz 有效工作距离：100m（空旷无遮挡） 射频灵敏度：-102 dBm 信道数量：181 （15组） 最大输出电平：XRL（LINE）：7.85 dBV 6.35mm（LINE）： 5.25 dBV 3.5mm（LINE）：4.6 dBV 天线接口：BNC 天线阻抗：50Ω 供电电压：DC12V 麦克风类型：动圈麦 指向性：超心型 供电：2*AA 连续工作时间：8h（原装电池） 总谐波失真：0.5%（1kHz） 信噪比（A记权）：XRL（LINE）：105dBV 6.35mm（LINE）： 96dBV 动态范围：XRL（LINE）：105dBV 6.35mm（LINE）： 96dBV 频率响应 ：50Hz ~ 13kHz 最大输入声压：120 dBSPL 产品尺寸：话筒：255.5mm*49.72mm*49.72mm 接收机：419.98mm*171.50mm*45.00mm（1U） 净重：话筒：284g； 接收机：1820 g 工作温度和湿度：-10~50℃ ， 90 %RH | 台 | 1 |
| 16 | 反馈抑制器 | 海康威视 | DS-QA4PF0201 | 反馈抑制器 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能，极大的方便了客户的现场调试。 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 支持12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 采用24BIT A/D及D/A转换。 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 自动扫描啸叫点并抑制。 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 支持20组场景调用和保存。 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用 滤波器：带宽0.404-28.85 消除反馈时间：快，中，慢，3档 存储器：容量4MB 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ 最大输入电平：+18dBu 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+15dBu 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db 信噪比（A记权）：＞102db 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz Line：0dB/1KHz 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％ 动态范围：103dB 工作电源：100-240V～, 50Hz/60Hz 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 *2 USB接口 *1 3芯IEC 插座 *1 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：2.2 kg 带包装重量：2.8 kg 产品尺寸：485 mm × 185 mm × 45 mm 包装尺寸：590 mm × 256 mm × 85 mm | 台 | 1 |
| 17 | 8路网络电源时序器 | 海康威视 | DS-QA4PP0801-N | 8路网络电源时序器 产品外观高端大方。1U标准机身、拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。 485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≧16台设备级联顺序控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。 8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 可对输入电源、负载设备进行电压监控。 提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。 每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业PC软件，可以打破远距离的障碍，对任何地方、任何场景的设备进行有效的监控、调试和维护。 PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。 支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护 支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。 在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 总功率6600W，额定总输出电流30A，单路额定输出电流13A 。 支持8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。 主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米 工作电源：220VAC, 50/60Hz 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A 线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制） 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60% 净重：4.45 kg 带包装重量：5 kg 产品尺寸：485 mm × 290 mm × 45 mm 包装尺寸：536 mm × 410 mm × 80 mm | 台 | 1 |
| 18 | 音响线 | 凯诚致远 | RVV2*2.5 | RVV2*2.5 | 米 | 200 |
| 19 | 3.5转双莲花音频线 | 凯诚致远 | RVVP2*0.3 | RVVP2*0.3两芯带屏蔽音频线 | 米 | 10 |
| 20 | 电源线 | 凯诚致远 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 200 |
| 21 | 布线管 | 联塑 | PVC25 | φ25 | 米 | 400 |
| 22 | 机柜 | 凯雷 | 300x530x400 | 6U | 个 | 1 |
| 23 | 多媒体地插 | MSHML | 4位 | 一个电源、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络 | 只 | 1 |
| 一楼大厅LED屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 全彩显示屏 | 海康威视 | DS-D4118CA-1PM | 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距：1.86mm 像素密度：288906 点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：1515 模组尺寸：320（W）× 160（H）× 28.6（D） mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：172 × 86 模组重量：0.46 kg/块 信号接口：HUB75E * 16（出货配置为16口接收卡） 防护等级：IP30 套件材质：塑壳 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 最佳视距：2.4m~6.2m 电源接口：VH4PIN，电源200W推荐带载6张灯板 驱动方式：恒流驱动 扫描数：43S 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤430W/㎡ 平均功耗：≤145W/㎡ 供电要求：AC：200-240V~ 模组供电电压：DC：4.5-5V 模组峰值功耗：23W 模组最大电流：5A 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm 包装方式：1包40 毛重：0.545 kg/块 净重：0.46 kg/块 | ㎡ | 7.99 |
| 2 | 视频控制器 | 海康威视 | DS-DT60B-01HI04NO | 4网口 2K LED异步控制器 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。 图像带载输出支持RGB444 无损画质。 支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口 最大65W。 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持信源切换。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义EDID设置。 支持双备份，支持双电源备份、发送卡双网口备份，双发送卡双接收卡备份。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。 支持屏幕底图配置设置和更换。 支持开机logo配置。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。 支持通过按键进行亮度调节等操作。 支持输出画面的亮度、对比度、色温等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与LED屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。 支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 内置安卓12系统，2G内存+8G存储空间，可支持多媒体内容的播放。 支持通过U盘进行节目播放。 支持1路 4K多媒体视频解码 或 6路1080P30Hz多媒体视频解码 | 台 | 1 |
| 3 | 辅材 | 海康威视 |  | LED模组接收卡DC电源线*3 LED模组级联短网线*15 LED模组电源级联AC电源线*12 | 批 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 海康威视 | DS-D40D10 | 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议 自动联机，直接操作，不用人工设置 保护内容：1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）烟雾保护 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 分步逐级上电：有 计划任务上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：400*300*130 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西32A断路器*1 交流接触器：德力西32A交流接触器*1 子断路器：德力西32A微型1P断路器*3 控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1 零地排：8位铜排*1 PLC控制器：正松PLC-180控制器*1 PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1 串口服务器：485转USB头*1 总重量：12KG 380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm² 220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根 | 台 | 1 |
| 5 | 备品件 | 海康威视 |  | 同批次模组4张；电源2台；接收卡1张 | 套 | 1 |
| 6 | 钢结构及外装饰收边 | 海康威视 | LED室内焊接支架 | LED室内焊接支架 快速响应及进场 可实现交钥匙工程交付 适用复杂场地、特殊异形项目、超大项目等 产品型号：LED室内焊接支架 产品配置：四周黑色不锈钢包边，钢结构支架 重量（/m²）：20kg/m² 材质：Q235，钢材 备注说明：默认仅含支架及屏幕四周一圈黑色不锈钢包边，若需要布线、封板、旧屏拆除等请另行沟通费用 颜色：黑色 厚度：最低100mm 表面处理：焊接节点喷涂防锈漆 弧度：建议两列箱体之间夹角2°以内 材料：Q235 适用规模：不限 可定制范围：不限 | ㎡ | 7.99 |
| 7 | 安装调试 | 海康威视 | DS-D4118CA-1PM_室内LED标准服务包（除新疆、西藏） | 1、图纸方案 2、海康支架安装 3、屏幕及发送卡安装 4、配电柜安装（不含380V强电接线） 5、海康出货线缆布线（不含桥架、线管、穿墙打孔） 6、系统调试 7、使用培训 8、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输） | ㎡ | 7.99 |
| 8 | 大屏配件HDMI铜线视频线 | 海康威视 | 大屏配件 | 级联电源线、短网线 | 套 | 1 |
| 9 | HDMI光纤视频线 | 海康威视 | LED模组电源级联AC电源线 | 级联AC电源线成品线 优质接头 纯铜材质 O型冷压 安全稳定 产品型号：LED-AC220V-S 导体材质：纯铜 导体线径：3*1.5mm² 额定电流：10A 接插端子：3*OT1-4转3*UT1-4 长度尺寸：800mm 颜色区分：黑 包装方式：1捆5根 | 条 | 1 |
| 10 | 会议系统专用全频音箱 | 海康威视 | DS-65AUH100(B) | 音频输入：模拟音频信号输入 额定阻抗：8Ω 额定功率：150W 峰值功率：600W 灵敏度：90dB@1m/1W 覆盖角度：水平扩散角160° 垂直辐射角：Normal 25°（默认），Wide 30° 最大声压级：117dB@1m 频率响应：100Hz~18 KHz 总谐波失真：＜5% 连接方式：欧姆头 凤凰端子3Pin 产品重量：8.3 kg 材质：音箱箱体材料：铝合金 前网材料：钢 颜色：黑色/白色 安装方式：挂壁式安装 选购配件：L型安装支架 产品尺寸：920 × 103 × 141 mm 包装尺寸：1055 × 220 × 255 mm 工作温度和湿度：-10~50 ℃ | 只 | 2 |
| 11 | 双通道专业数字功放 | 海康威视 | DS-QAPA2012-2 | 额定功率：8Ω/立体声：2×250W 4Ω/立体声：2×425W 2Ω/立体声：2×720W 16Ω/桥接：1×500W 8Ω/桥接：1×850W 4Ω/桥接：1×1440W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V2.24V 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω） 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) 输出电源：90-260VAC,50/60Hz 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω） 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7 产品尺寸：483×44×370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1 |
| 12 | 支架 | 国产 | ZJB01 | 音箱壁挂托架 承重：≤35KG 安装速度快、钢材安全耐用 水平角度：-90°~+90° 垂直角度：-5°~+30° ZJB01具有安装速度快、安全耐用等优点。 适用于市面上带底座孔的音箱 ：8英寸，10英寸，12英寸...等等。 离墙安装距离：200mm\ 230mm\260mm\292mm\323mm 尺寸：363 x 80 x 180 mm(长x宽x高) 重量：1.69Kg 材质：钢板、钢管 颜色：黑色 | 只 | 2 |
| 13 | 专业音频处理器 | 海康威视 | DS-QA2PD040801-N | 阻抗：20kΩ 采样率：48KHz@24bit 总谐波失真THD：≤0.003%@1kHz,4dBu 阻抗：100Ω 系统延时：≤9ms 通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出 网络：1 音频输入：4路 音频输出：4路 USB：1 USB Type A RS232：1 RS485：1 幻象电源：48V 安装方式：1U,19”,机架安装 产品尺寸：482x258x45mm 包装尺寸：590×430×110mm 带包装重量：3KG 工作温度和湿度：0-40℃，10%〜90% 不可结露 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB 最大输出电平：18dBu 最大输入电平：18dBu 模/数动态范围：120dB 数/模动态范围：114dB 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu EIN（A计权）：≤-125dBu 共模抑制：70dB@50Hz 本底噪声：-90dBu 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz 电源功耗：<20W 产品重量：2.5KG | 台 | 1 |
| 14 | 调音台 | 海康威视 | DS-QA4PAM0801 | 频率响应：麦克风输入至主输出： <10Hz～90kHz：-0dB/-1dB <10Hz～160kHz：+0dB/-3dB 立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB EQ单通道： 低：80Hz/±15dB 中：100Hz～8kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB EQ立体声通道 低：80Hz/±15dB 中：2kHz/±15dB 高：12kHz/±15dB 音频输出：主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu 耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm) 工作电源：230V~50/60Hz 标准IEC插座 电源功耗：35W 麦克风：麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz) 类型：XLR电子平衡、离散输入电路 @0Ω源电阻：-134dB/135.7dB A-加权的 @50Ω源电阻：-131dB/133.3dB A-加权的 @150Ω源电阻：-129dB/130.5dB A-加权的 频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB) <10Hz～200kHz(-3dB） 增益：+10dB～+60dB 最大输入：+12dBu@+10dB Gain 阻抗：2.6kΩ 信噪比：110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 失真度：0.005%/0.004% 类型：6.3mm立体声道，平衡式 阻抗：平衡输出：20kΩ 非平衡输出：10kQ 增益：-10dB～+40dB 最大输入：+22dBu@OdB Gain 信号衰减：主推子关闭：90dB 频道静音：89dB 通道推子关闭：89dB 辅助发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu Sub编组发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu 噪声：主混音@-∞：-101dB 通道推子@-∞：-100dB 主混音@0dB： -93dB 通道推子@-∞：-96dB 主混音@0dB：-81dB 通道推子@0dB：-83dB 材质：冷轧板、塑料 颜色：PANTONE BLACK 6C 安装方式：整体式安装 产品尺寸：360x493.5x88mm 包装尺寸：570*435*175mm 净重：4.45kg 带包装重量：4.5kg 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90% | 台 | 1 |
| 15 | 音响线 | 凯诚致远 | RVV2*2.5 | RVV2*2.5 | 米 | 200 |
| 16 | 3.5转双莲花音频线 | 凯诚致远 | RVVP2*0.3 | RVVP2*0.3两芯带屏蔽音频线 | 米 | 10 |
| 17 | 电源线 | 凯诚致远 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 200 |
| 18 | 布线管 | 联塑 | PVC25 | φ25 | 米 | 400 |
| 19 | 机柜 | 凯雷 | 300x530x400 | 6U | 个 | 1 |
| 20 | 多媒体地插 | MSHML | 4位 | 一个电源、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络 | 只 | 1 |
| 电视机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高清电视 | 海康威视 | DS-D5T86NB/A | LED显示、85英寸、四核A55、3GB运行内存、64GB存储内存；USB口*2、HDMI2.1口*2，无摄像头，重26.5kg,1890*1086*94mm | 台 | 5 |
| 2 | HDMI | 秋叶原 | 5米 | 5米HDMI高清视频链接线 | 条 | 5 |
| 3 | 移动支架 | 海康威视 | DS-D5ABKY2B-B | 双立柱移动推车，适用55-100英寸，调节高度1200-1700mm,产品承重200KG，高品质冷轧钢，支持孔距800*600mm以内 | 台 | 5 |
| 4 | 多媒体地插 | MSHML | 4位 | 一个电源、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络 | 只 | 5 |

三、项目服务要求

投标人提供的产品应符合国家及行业现行质量标准，具备产品合格证、质检报告等证明文件。

产品质保期为1年，自验收合格之日起计算。质保期内，因产品自身质量问题导致的故障，投标人应免费维修或更换。

四、项目预算

本项目（含税）最高限价为人民币871,852.00元（报价不得超过最高限价），中选（成交）供应商需根据实际成交价提供13%增值税专用发票。项目总价采取总价包干的方式，所有价格变动的风险均由中选（成交）供应商承担。采购人不需向中选（成交）供应商支付项目总价外的费用。

五、费用支付方式

付款分两期支付：

第一期：合同签订生效后，在采购人收到中选（成交）供应商提供国家财务规定的发票的5个日历日内，采购人将实际成交价的30%支付给中选（成交）供应商。

第二期：本项目产品到货且经采购人确认后，中选（成交）供应商向采购人提供符合国家财务规定的发票和申请付款手续5个日历日内，采购人向中选（成交）供应商支付项目合同总金额至70%。

第三期：本项目产品到货确认后15个日历日内，采购人和中选（成交）供应商双方组织在收到货物后15个日历日内验收。验收合格且中选（成交）供应商向采购人提供符合国家财务规定的发票后10个日历日内，采购人将项目合同总金额的余下款项支付给中选（成交）供应商。

第六章 响应文件格式

正本/副本

数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目

响应文件

(商务技术/报价文件)

供应商：                (盖单位公章)

法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）

日   期：      年    月    日

目录

供应商须标注每一项的页码

第一部分：商务技术响应文件

1、响应函

2、法定代表人/负责人身份证明（附身份证复印件）

3、授权委托书（附身份证复印件）

4、合同条款偏离表

5、采购需求偏离表

6、信誉承诺函

7、资格审查资料

第二部分：报价文件

1、报价一览表

（以上两部分文件分别装订和封装）

评审索引（速查表）

为提高评审工作效率，请供应商根据符合性审查编制索引（速查表），放在响应文件目录后面，并标出每项对应页码。

一、符合性评审

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表/负责人证明书、法人授权委托书 | 符合第六章“响应文件格式”要求 |  |
| 2 | 响应函 | 提供响应函，符合第六章的要求 |  |
| 3 | 供应商资格要求 | 1.投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2.供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。 3.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6.供应商提供相关产品制造厂商授权书及产品售后服务承诺函。 |  |
| 4 | 信誉要求及廉洁诚信 | 供应商无被责令停业、无被暂停或取消投标资格状况、近三年内无骗取中标或严重违约等其他要求，并提供信誉承诺函。 |  |
| 5 | 联合体 | 本次比选不接受联合体参与响应 |  |
| 6 | 响应报价 | 本项目设最高限价，含税报价不超出预算总价 |  |
| 7 | 点对点应答 | 供应商须对第四章“合同条款”和第五章“采购需求”内容进行应答，并提交合同条款偏离表和采购需求偏离表。 |  |
| 8 | 响应文件的签署和盖章 | 响应文件中凡出现供应商单位落款的地方应盖单位公章。 同时响应文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 1)供应商的法定代表人/负责人或其授权人逐页签字； 2)响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）； 3)响应文件均应逐页加盖供应商单位公章。 |  |

第一部分：商务技术响应文件

一、响应函

数字江门网络建设有限公司：

1．我方已仔细研究了数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目比选文件的全部内容，现提交响应文件（响应文件正本一份、副本两份；响应文件电子版（U盘）一份）。包括以下内容：

（1）响应函；

（2）法人授权委托书及授权代表身份证明；

（3）营业执照（或事业单位法人证书等）；

（4）对项目需求书的应答；

（5）项目实施方案；

（6）比选文件规定及供应商认为需要提供的其他资料。

我方在此声明：

2．我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的响应文件并有权拒绝所有的响应文件；

（3）我方同意本响应文件自本项目提交响应文件截止时间之日起90日内保持有效，该规定对我方具有约束力。如果我方成交，贵方的比选文件、成交通知书、我方的响应文件均依据法律法规作为解释合同法律效力的组成部分；

（4）我方承诺我方响应文件中递交的文件均为真实、有效的，如有虚假信息，响应保证金将不被退还，并承担相应法律责任；

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务工作，并提交全套成果文件。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何违反相关法律法规关于供应商资格要求的情形。

5．我方承诺未组成联合体响应本项目的应答。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

二、企业法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章

法定代表人/负责人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件正面)

法定代表人/负责人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件背面)

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人/负责人：                               （签字）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人/负责人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章

受托人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件正面)

受托人身份证复印件 (请务必提供本身份证复印件背面)

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人/负责人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

年       月       日

四、合同条款偏离表

供应商应按照比选文件要求，对本文件第四章 “合同条款”内容做出全面响应，并填写下表，未在响应表中列出的偏离，视同完全响应、无偏离。

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件的合同条款 | 比选文件的合同条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.若本表为空，则表示响应供应商“全部满足”采购人相应要求。

2.即使本表为空，也需在响应文件中提供。

3.若响应供应商在《合同条款偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。

4.如响应供应商提供的点对点响应文件与《合同条款偏离表》中的应答内容不一致，以《合同条款偏离表》中的内容为准。

5.如果“应答情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“比选文件的合同条款”列明具体条款。6.本项目不允许负偏离，否则作否决响应处理。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

五、采购需求偏离表

供应商应按照比选文件要求，对本文件第五章“采购需求”内容做出全面响应，并填写下表。

1.本项目需根据下表对“采购需求”做出应答。

2.响应供应商如有“满足”“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在比选文件需求条款偏离表。

注：供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.如响应完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，如有偏离。请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

4.本项目不允许负偏离，否则作否决响应处理。

| 采购需求书条款号 | 采购需求书内容概括 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景、概述 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 |  |  |  |
| 3 | 项目服务要求 |  |  |  |
| 4 | 项目预算 |  |  |  |
| 5 | 费用支付方式 |  |  |  |

六、信誉承诺函

致：数字江门网络建设有限公司

数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目的响应不存在下列情形：

（1） 供应商被责令停业的；

（2） 供应商被暂停或取消投标资格的；

（3） 供应商财产被接管或冻结的；

（4） 供应商在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（5） 供应商投标产品在使用过程中出现过重大质量问题的；

（6） 为本次比选项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（7） 为本次比选项目的监理人；（监理项目）

（8） 为本次比选项目的代建人；（施工项目）

（9） 为本次比选项目提供招标代理服务的；

（10）与本次比选项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

承诺单位：                      （盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字）

日期：     年    月    日

注：供应商应如实出具本承诺书，若供应商弄虚作假的，将承担相应法律责任。

七、审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资格审查资料

1.供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供合法有效的营业执照，并提供商事法律关系主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截屏打印件并加盖公章）。

承诺书

致：数字江门网络建设有限公司

我司承诺在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

供应商：         （加盖公章）

日期：    年   月    日

（二）其他资格审查资料（供应商认为需要补充的相关资料）

第二部分：报价文件

报价一览表

项目名称：数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目

| 供应人名称 | 含税报价总价（元/人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （小写金额）： |  |
|  | （大写金额）： |  |

注明

1.本项目含税报价总价不能超出项目预算金额人民币871,852.00元（含税），否则作否决响应处理。

2.报价包含所购买的服务、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

3.供应商应向采购人提供增值税专用发票（如供应商为非营利性机构，可提供普通发票。）

4.供应商应对比选文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。

5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后三位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。

供应商（盖章）：

法定代表人/负责人或授权代表人（签字）：

日期 ：    年     月     日

第七章 采购需求文件领取登记表

| 项目编号 |  | SZJM-2025-11-005 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数字江门网络建设有限公司园区系统建设项目 |  |
| 申请单位信息 | 单位全称 |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |
|  | 领取文件联系人 | 第一联系人 | 第二联系人 |
|  | 联系人姓名 |  |  |
|  | 固定电话 |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |
| 申请单位承诺与声明 致数字江门网络建设有限公司： 一、本公司已认真阅读贵单位本申请项目的采购需求，并完全理解文件的内容。本公司保证严格保密采购过程相关内容，不泄露贵行任何信息。 二、本公司保证所递交的《采购需求文件领取登记表》及后续报价文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造文件等有损诚信行为导致的一切不利后果。 三、在参加本次采购活动过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。 四、本次采购涉及函件往来时使用本表格上述申请单位信息的联系方式。 申请单位名称及加盖公章： 日期： 年 月 日 |  |  |  |