- 采购需求

- 一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 采购项目名称 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 江门市公安局36米级通信指挥船及12.5米高速执法艇建造项目 | 33,369,996.03 |

- 二、货物需求明细

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36米级通信指挥船 | 1 | 艘 | 31,844,595.00 |  |
|  | 12.5米高速执法艇 | 1 | 艘 | 1,525,401.03 |  |

备注：★1、本项目财政预算总限额为人民币33,369,996.03元，投标人的投标报价不得高于财政预算总限额（33,369,996.03元），否则为投标无效。

- 三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具体以技术要求、商务要求中带“★”且标红的需求项为准。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- 四、技术要求

（一）36米级通信指挥船技术要求

一、船体部分

1、概述

★1.1 船型

本船为单底、单甲板、V型、双折角滑行巡逻指挥艇。采用双机、双桨、双舵，柴油机驱动，全焊接结构，主船体及上层建筑采用CCS认可的铝合金材料制造。

★1.2 航区和用途

本船航行于沿海航区，主要用于沿海水域日常水上巡逻、指挥调度、水上突发事件处理等勤务。满足夜航要求。

本船按沿海航区，无线电按A1海区要求设计建造。

1.3规范船级、规范及规则

本船的设计、建造、检验、试验、试航和交船应满足所有有效期内适用的相关的规范、法规之要求。

（1）中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）；

（2）中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及修改通报；

（3）中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）；

（4）中国船级社《材料与焊接规范》（2024）；

（5）中国造船工业标准（CB）；

（6）中国造船质量标准（CSQC）；

（7）其他相关标准的最新要求。

1.4船舶分类

本船属巡逻船。

2、总体性能

★2.1 主尺度

总长：35.0～37.0m

型宽：7.0～7.2 m

吃水：1.4～1.6米

2.2 乘员

本船乘员12人，其中船员9人。全艇定员21人，配备4张床铺。

★2.3航速和续航力

本船在深静水，船底光滑无污底，试航状态下（半载状态），主机最大功率的条件下，最大航速32.5kn。在设计排水量状态下，巡航速度为20kn时，续航力不小于350海里。

2.4干舷和吨位

本船干舷满足中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及修改通报对沿海航区船舶的要求。

本船吨位按中华人民共和国海事局《吨位丈量规则》（2022）的要求进行核算。

2.5稳性

本船完整稳性满足中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及修改通报对沿海航区高速货船的要求。不进行结冰计算。本船破舱稳性满足单舱破损不沉要求。

2.6结构防火

本船结构防火满足中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及修改通报的相关要求。

2.7操纵性和适航性

本船设双舵，操纵性、适航性良好。

3、总布置

3.1舱底

由尾至首依次布置有：舵机舱、空舱(No.2燃油舱P&S)、机舱(No.1燃油舱C)、多功能室(污油水舱C)、No.1船员室(生活污水舱C)、No.2船员室（淡水舱C）、首尖舱。

3.2主甲板布置

主甲板艉～FR19尾部及两侧为系泊区域、登乘区域和休息区域，设亲水平台、缆桩、机舱风道、沙发、上飞桥甲板梯道等。

FR19-FR29左舷为配餐间(兼茶水区)、风机室、休息区(兼餐厅)，右舷为CO2室、风机室、卫生间、下机舱梯道和上驾驶室梯道，中部设纵向通道。

FR29-FR50为会议室和值班室。

FR50～艏为艏部锚泊区，设有休闲沙发、缆桩、锚机及掣链器等锚泊设备。

3.3驾驶甲板布置

驾驶甲板上艉～FR24为尾部开敞甲板。

FR24～FR40为驾驶室，设有驾控台、驾驶椅、无线电桌、海图桌、沙发和茶几，驾驶室前部及两舷设有贯通的瞭望巡查用外走道。

3.4顶蓬甲板布置

顶甲板设有桅杆、雷达、天线和信号灯等。

4、船体结构

4.1本船为单底、单甲板、纵骨架式结构的铝合金高速船。船体结构设计按中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）对沿海航区航行船舶的要求进行。主船体、上层建筑采用船检认可的铝合金材料，板材选用5083-H116，型材和带筋板选用6082-T6。

4.2 肋距

全船肋骨间距500㎜。

4.3主要构件尺寸（按规范计算后得）

5、舾装

5.1 舾装数

本船舾装数按中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）对沿海航区船舶的要求计算。

5.2 锚泊设备和系泊设备

本船锚泊、系泊设备按舾装数选取,以最终的退审为准。

锚泊设备设置如下：

| 序号 | 项目 | 型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 立式轻型电动起锚绞盘 |  | 1 |
|  | 锚 | ~225kg | 1 |
|  | 有档电焊锚链 | GB/T549-2008 AM2-16 | 137.5m |
|  | 锚链筒 |  | 1 |
|  | 导链滚轮 | 17.5 GB/T290-1995 | 1 |
|  | 闸刀掣链器 | 16 CB/T 4462-2016 | 1 |

系泊设备设置如下：

| 序号 | 项目 | 型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通带缆桩(铝质） | DH150 | 8 |
|  | 导缆孔 | 铝质，C160 | 9 |
|  | 三股锦纶系缆索 | Φ24mm | 2×110m |
|  | 轮胎碰垫 | φ600 | 10 |

5.3 舵设备

本船设悬挂式单板舵2只。配电动液压舵机 1 套。

5.4 门、窗、盖、梯

除特别注明外，本艇门、窗、盖均为优质船用产品。

本艇外围壁门采用船用风雨密铝质门；住舱区内部采用铝质舱室门或防火门；水密舱壁上采用水密门或水密防火门。

驾驶室、会议室设置玻璃贴窗，主甲板室配餐间(兼茶水区)、休息区(兼餐厅)及卫生间设置固定铝质矩形窗。

本艇主甲板上设铝质风雨密舱口盖，用于进出；所有舱口盖均在需要的处所设置直梯和拉手；主甲板下住舱平台上的人孔采用埋入式人孔盖，其余采用平置式人孔盖。

全船梯系均采用铝质。

5.5 舷墙、护舷、栏杆

本船主甲板室及驾驶甲板室外栏杆均为铝质栏杆，扶手顶距甲板1000mm高。

尾部下亲水平台梯道开口设可拆卸式船用小链，两舷设与整体造型一致的舷墙门。

室内楼梯栏杆扶手采用铝质。

5.6 防火绝缘、隔音隔热结构

本艇有防火要求的区域加设CCS认可的防火棉作为防火分隔。

其余甲板室顶部及围壁装设隔热棉。

5.7舱室装修

本船内装修以简洁、明快设计风格为主基调，从实用的角度选用防火阻燃、轻质环保使用寿命长的材料。对所有舱室、主要通道、驾驶室等进行装饰，驾驶室、值班室、会议室、休息区的天花采用铝蜂窝板+表面贴PVC膜，舱壁装饰材料采用铝蜂窝板+表面贴PVC膜装饰；多功能室、船员间和过道天花采用铝蜂窝板贴PVC膜，舱壁装饰材料采用铝蜂窝板+表面贴PVC膜装饰；配餐间、卫生间等潮湿舱室天花和舱壁均采用不锈钢饰面铝蜂窝板进行装饰。配餐间、淋浴间、卫生间地板采用铜钱凸纹防水橡胶地板；全船地板（除卫生间、淋浴间及配餐间外）采用PVC地板。

6、救生、消防设备

本艇救生设备按CMSA《公务船技术规则》(2020)配备，每件救生设备应标有船名标记。具体配置如下：

| 序号 | 项目 | 型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充气式救生衣（带灯） |  | 24件 |
| 2 | 救生圈（带30m长可浮救生索） | GB4302-2008 A | 2只 |
| 3 | 救生圈（带自亮浮灯） | GB4302-2008 A | 2只 |
| 4 | 救生圈架 | CB/T640-2005 AL | 4只 |
| 5 | 登乘梯 | A10 CB/T 428-2008 | 2 |
| 6 | 抛投式自扶正气胀救生筏 | 15P | 2 |
| 7 | 火箭降落伞火焰信号 | H2-60-86 GB3107.2-82 | 12 |

本艇消防用品按CMSA《公务船技术规则》(2020)配备，船体部分具体配置如下：

| 序号 | 项目 | 型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水龙带箱 |  | 4 |
| 2 | 消防水龙带及水枪 |  | 4 |
| 3 | 5kg干粉灭火器 |  | 13 |
| 4 | 9L泡沫灭火器 |  | 1 |
| 5 | 消防斧 |  | 1 |

所有消防救生装置应按有关规定设有明显标志。

7、航行信号设备

本船航行信号设备按中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及修改通报的要求配备。

8、油漆及防腐

8.1 油漆

油漆颜色由船东确定，施工按照油漆商的标准要求进行；

涂装工作将按照认可的工艺和说明书进行。

末道油漆颜色方案应由船东认可。

8.2 防腐锌块

主船体采用牺牲阳极方式来保护，防止腐蚀。要注意油漆不要覆盖到阳极上。

不同金属接触处设有防电化腐蚀措施。

二、轮机部分

1、总述

本船采用双机、双桨传动方式。推进装置由主机、高弹联轴器、齿轮箱、中间轴、可拆联轴节、螺旋桨轴、螺旋桨、控制及监测系统等组成。

2、主机、齿轮箱、发电机组

本船设有16V2000M96L型船用推进主机2台，该机为增压中冷四冲程高速柴油机，额定功率1939kW，额定转速2450rpm，DC24V电启动，主机本身带有充电发电机，主机运转时能自动对电瓶进行充电。

本船设有2台船用齿轮箱，减速比：~3.048：1，正倒车相同，齿轮箱与主机罩壳连接，内置高弹性联轴器与主机飞轮连接，主机齿轮箱配隔振器弹性安装。

本船设有2台三相AC400V国产船用柴油发电机组，机组功率75kW，为全船供电，DC24V电启动。

3、机舱设备布置

本船两套主机组设置于机舱前部，相对于船体中线对称布置。两台发电机组位于机舱后部。

机舱设有斜梯，可通往主甲板。

机舱设有轴流风机进行机械通风。

机舱内各设备按照分区集中、便于管理维修的要求进行布置。主要通道尽量保证有效宽度，各系统相对集中，系统连接紧凑，操纵管理方便。

4、推进轴系

本船为双轴系，由中间轴、可拆联轴节、艉轴、艉管、托架、轴承、密封装置、螺旋桨及轴系附件等组成，轴系与齿轮箱通过中间轴连接。密封装置采用水润滑密封装置，轴系由水润滑轴承支撑，轴承装于艉管和艉轴托架壳体内。

5、控制操作装置

本艇主机、齿轮箱采用全电控进行远距离操纵，在驾驶位操作手柄，使用全电控对主机进行调速控制，使用的电控对齿轮箱进行换向。启停开关对主机进行遥控启动、停车。在驾驶控制台上设有主机监控仪表，可对主机、齿轮箱运行状态进行监视。

通过转动操舵手轮控制电动液压舵机工作，转动舵叶朝向，改变船舶航向。

6、全船通风

本艇在机舱中部主甲板两侧各设有1个结构进风风道，风道内各设有一台低噪音机舱风机，机舱尾部左右两舷各设有一个出风口，本艇采用机械送风，自然出风，保证机舱空气新鲜，带走机舱内的热量。

本艇其他舱室均设有低噪音机械通风或自然通风，保证舱室空气的流通。

7、动力系统

7.1燃油系统

本艇共设3个燃油舱，其中No.1燃油舱位于机舱内，No.2燃油舱（P）和No.2燃油舱（S）位于警用装备舱内并兼做日用油舱。

燃油舱设有注入和透气管，注油口及透气口均设在甲板上，透气头带有防火网；油舱装有磁性浮球液位计带液位远传功能，可就地和在驾驶室随时观察油舱油位，并设置高低位报警。油舱供油出口设置有燃油快关阀，快关阀的控制拉绳通至主甲板，遇急时能迅速切断燃油供给。快关阀拉绳不横向穿水密舱壁，以保证舱壁完整性。

燃油从油舱经快关阀、燃油滤器，通过机带油泵抽吸进入各柴油机，各柴油机回油直接回到日用油舱。

当其中一个油舱检修时，不影响主机和发电机组供油。

主机及发电机组使用燃油为0＃柴油，含硫量满足法规要求，燃油快关阀、放泄阀、滤油器等处设有滴油盘，以防污染。

7.2 滑油系统

本艇主机、齿轮箱、发电机的滑油消耗量较小且均为湿式油底壳，每次出航前，检查滑油液位。

齿轮箱自带滑油泵、滑油冷却器自成润滑体系。

7.3冷却水系统

主机采用淡、海水双循环冷却系统，其中淡水为闭式循环，海水则为开式循环。开式循环海水由海底阀及过滤器吸入，经机带海水泵冷却主机后，一路直接至水密封装置，一路直接排舷外，另一路至齿轮箱冷却齿轮箱机油后进入主机排气管湿排装置，气水混合后同废气一同排出舷外。

发电机组采用淡、海水双循环冷却系统，其中淡水为闭式循环，海水则为开式循环。开式循环海水由海底阀及过滤器吸入，经机带海水泵冷却发电柴油机后，通过发电机湿式排气管排出舷外。

7.4 排气系统及布置

主机、发电机均采用湿式舷侧排气。

主机排气经干式排气管进入主机湿排装置，气水混合后有舷侧水线下排出舷外。湿排装置设有排气挡板，主机未启动时排气挡板处于关闭状态防止海水倒灌进入发动机，开启主机前需先手动开启排气挡板，断开主机启动联锁才可开启主机。

发电机排气经汽水混合接头混合后，进入发电机湿式排气消音器，再从舷侧排出舷外。

主排气管材料为不锈钢管，排气管用隔热棉包扎，使外表温度低于60℃，并设置膨胀节，用于热膨胀补偿。

发电机排气采用耐高温橡胶软管，排舷外管材料为不锈钢管。

8、船舶系统

8.1舱底系统

本艇机舱设有一台电动立式自吸离心泵，作为舱底泵，机舱内另设有一台电动立式自吸离心泵，作为舱底消防总用泵，此两台泵与各舱舱底水支管连接，能将各舱舱底水直接排除舷外。

艏尖舱设手摇泵1台，用于首尖舱舱底疏排水。

本艇机舱、空舱设有高水位自动报警装置，当该舱浸水且液面超过预设水位高度时，驾驶室可收到声光报警。

8.2消防系统

本船机舱及全船设有水消防灭火设施。其它消防用品按“中国船级社CCS”要求配齐。

水灭火系统由机舱设置的一台舱底消防总用泵、主甲板设置的一台移动柴油机带消防泵以及全船机舱和各层甲板布置的消防栓、各消防栓附近布置的水龙带箱（内配置消防水带和水枪）以及消防枪等组成。机舱使用水雾/水柱两用水枪。消防泵的排量及压头满足2股不小于12 m射程要求。

舱底消防总用泵从海水箱吸水泵至左、右舷消防总管，供全船消防用水及冲洗甲板和冲洗锚链等处用水。

移动柴油机带消防泵放置于主甲板后部，可移动式，可直接冲舷外抽取海水，为全船提供消防水。

机舱手提式灭火器等根据“中国船级社CCS”要求配齐。

本艇设固定式CO2灭火系统1套。其容量满足对机舱进行保护。本系统由CO2贮液瓶、喷嘴、遥控气动箱及相关管路组成，供机舱灭火。灭火装置设置在主甲板上，释放方式为手动控制灭火方式。设有自动疏散报警功能，开启操纵箱的同时，自动有疏散报警信号至机舱，在灭火站内手动启动贮液瓶瓶头阀，即可达到灭火目的。

8.3日用淡水系统

本艇设有1个的淡水舱，在NO.2船员室花铝板下设1套淡水压力供水装置，可向配餐间、卫生间、洗手池、雨刮器等提供淡水。

主甲板面设淡水管路通岸接头。

8.4全船注入、透气、测量系统

艇燃油为非动力注入；燃油、淡水均可由主甲板上的注入头通过注入枪重力注入到相关舱、柜。各注入头处均应设有铭牌标明注入舱名。

本艇所有舱、柜和海水箱均设置有透气管，透气管的截面积和高度满足规范要求。燃油舱柜、水舱、空舱的透气管引至开敞甲板。在燃油舱、污油舱、主机曲轴箱透气管端设有带防火网的空气管头。露天甲板上的空气管均设有自动关闭装置。舱室透气管在甲板上的高度和壁厚，应满足规范要求。

8.5空调系统

本船设有9套整体式水冷空调，驾驶室设置2套、多功能室设置1套，船员室各设置1套，会议室设置1套，值班室设置1套，休息室设置1套，配餐间设置1套，空调配套提供冷却水泵，用于温度调节。

8.6水泡系统

本船艉部设有一台电动消防水炮，静风最大射程50米；电动水炮泵额定扬程 0.8Mpa（80m）。

9、防污染系统

9.1防生活污水污染系统

本艇设有1个生活污水舱，用于收集厕所排放的生活污水。设有1个生活污水泵，用于粪便捣碎或靠岸时，将污水通过甲板上的国际通岸接头排至岸上处理装置处理。

9.2防油污系统

本艇设1个污油水舱，用于收集机舱内的舱底污油水。机舱污油水经污油水泵抽至污油水舱。靠岸时将污油水舱里的污油水排到岸上接收设施中处理。

9.3防空气污染系统

本船所选用的空调采用环保型制冷剂不会对臭氧层进行破坏；

本船主机和发电柴油机持有“中国船级社CCS” C2排放证书。

9.4防垃圾污染系统

本船共设若干垃圾桶。垃圾分类放置，船靠岸时送至规定的垃圾处理站。

10、操舵系统

本船舵机系统由1套电动液压舵机（双舵、摆缸式）及电控系统等组成，舵机为电动同步形式。舵机由推舵装置、电机泵组、电控系统等组成。

操纵采用驾驶台遥控，舵机舱内设有简单操舵装置和液压泵站，两台交流电机泵组，互为备用。

## 三 电气部分

## 1 概述

本船电气设计按中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）、中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及修改通报和中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）的有关要求设计与建造。本船设计航区为沿海航区；无线电设备按A1海区配备。

## 2 电源设备

2.1 电制

| 项 目 | 电 压 | 频率 | 相数 | 线 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | AC400V | 50Hz | 3 | 三线绝缘系统 |
| 电力设备 | AC380V | 50Hz | 3 | 三线绝缘系统 |
| 正常照明及日用生活设备 | AC220V | 50Hz 50HZ | 3 1 | 三线绝缘系统(干线) 双线绝缘系统(支线) |
| 航行灯、信号灯 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 双线绝缘系统 |
| 应急照明及低压设备 | DC24V | - | - | 双线绝缘系统 |
| 通信、导航及报警设备 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 双线绝缘系统 |
| 无线电设备 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 双线绝缘系统 |

2.2 主电源

本船设2台发电机组（75kW，400V, 50HZ），2台柴油发电机组互为备用，1台柴油发电机组能满足全船设备的用电需要。当开启动水炮时，两台发电机组并车运行。

2.3 变压器

本船设2台CSD-50型三相变压器（AC400V-AC230V 50KVA）,通过变压器将AC400V 主电源变换为AC230V，供给正常照明、通信导航设备和日用生活用电设备及报警设备等用电。任何工况下，1 台变压器可满足上述AC220V 设备的用电需要，2 台变压器互为备用且具有电气互锁功能。

2.4 直流电源

本船直流电源由充电机和蓄电池组成。设蓄电池6组（共20块）。采用免维护铅酸蓄电池（DC12V、200Ah），具体配置如下：

| 名称 | 蓄电池 | 充电方式 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机起动蓄电池组 | 2组（每组DC24V、400Ah） | 主机机带充电机充电 | 机舱 |  |
| 发电机起动蓄电池组 | 2组（每组DC24V、200Ah） | 辅机组机带充电机充电 | 机舱 |  |
| 瘫船起动蓄电池组 | 1组（每组DC24V、200Ah） | 专用充电机充电 | 机舱 |  |
| 应急蓄电池组 | 1组（DC24V、600Ah） | 专用充电机充电 | 驾驶甲板 |  |

应急充放电板内置1台AC380V/DC24V、80A 型船用充电机，用于向应急蓄电机组充电。

机舱启动电池充电板内置设有1台AC220V/DC24V、30A型船用充电机，为瘫船起动蓄电池组充电。

## 3 配电装置

本船配电系统通过主配电板、应急充放电板、岸电箱，各类分电箱等将电能分配给各用户。本船的重要电力负荷和较大功率的电力负荷均由主配电板直接供电，小功率的负荷按系统由分电箱集中供电。

3.1 主配电板

3.1.1 本船设主配电板1座。主配电板为铝质防滴落地式，配电板的防护等级为IP22。侧面和背面设旁板，并有散热孔，电缆在底部进出，采用板前接线和维修。主配电板的顶部配有吊环，前面设置绝缘扶手，在底座上安装减震垫。

3.1.2 组成：主配电板由1屏组成，发电机控制及负载屏。

3.1.3 发电机主开关:采用塑壳型断路器附有发电机失压脱扣保护、欠压保护、过载长延时、短路短延时保护。

2台发电机可自动和手动并车。

3.1.4 每一发电机屏上设电压表、电流表、频率表、功率表、同步表、功率因数表，各仪表在额定值处画红线，功率表则有逆功率指示；同时配有AC380/220V电网绝缘监测仪等。

板上设NSX100N型或iC65H型380V负载开关、 iC65H型220V负载开关，能对各负载及其电缆进行保护和配电。

3.1.5 主配电板内设有以下联锁电路：

（1）发电机与岸电之间的联锁，即任一发电机在网时岸电不能投入，反之，岸电在网时任一发电机不能投入；

（2）应急充放电板与主配电板联锁，即当主配电板AC220V失电时，应急充放电板向应急照明灯供电，并在主配电板上指示。当AC220V恢复供电时，应急充放电板自动停止向应急照明供电。

3.2 应急充放电板

本船在在驾控台内设应急充放电板1块，设有对应急蓄电池组充放电控制的主回路、绝缘测试，指示灯及馈电开关等。本板对应急用电设备进行配电及控制，供全船应急状态下的照明、航行信号灯、公共广播系统、通用报警系统、火灾报警系统、航行设备等用电。

3.3 分电箱

本船设置有舱室照明、生活设备、助航设备等分电箱，防护等级为IP22,按类别或区域对其系统进行供电和保护，分电箱均由主配电板直接供电。

3.4岸电箱和岸电插座

本船在主甲板室外设有3Ø/AC380V/125A岸电箱1台，具有过载、短路、欠压、逆序、断相等保护及自动相序转换等功能。可输入三相AC380V、50Hz的岸电至主配电板，以满足船停靠码头时用电需要。

本船在岸电箱旁设有1只与岸电箱连接的岸电插座（AC450V/125A具有防带电拔插、防误插设计）, 船电和岸电之间将通过插座和插头连接（插头与岸电软电缆3X50电缆连接好）。

3.5驾控台

本船设驾控台1座，由船厂自制。驾控台用于对船舶运行实施集中控制，可对主机、航行信号灯、室外灯、通信及导航等设备进行监测、控制，可遥控起停舱底总用泵、舱底消防泵，机舱风机等。

## 4 电力拖动控制设备

4.1 电动机和起动器

电动机一般采用鼠笼式异步电动机，AC380V/220V、50Hz,绝缘等级为B或F级，电动机一般采用直接起动方式，除设备自带控制箱外，额定功率小于1kW的电动机采用手动开关，额定功率大于1kW和所有重要设备电动机，均采用设有独立的过载、短路保护和欠电压保护的磁力起动器控制；额定功率大于11kW的电动机采用Y-△降压起动方式起动。

4.2 紧急切断。

4.2.1 机舱风机紧急切断：可在驾驶室、主甲板艉和CO2室紧急切断。

4.2.2 舱室风机紧急切断：可在驾驶室及主甲板艉紧急切断。

4.2.3 其他机器处所风机紧急切断：可在驾驶室及主甲板艉部紧急切断。

4.3 空调系统

本船采用水冷式空调，满足全船制冷/制热要求，具体配置见轮机说明书。

4.4主辅机监控系统

本船设有主机遥控装置和安保系统，用于控制、监测两台主机的安全运行。本装置能在驾驶室直接控制主柴油机的脱排、接排、换向和变速，并能和主机安全保护装置、监测报警装置相连接，报警延伸至驾驶室，可以紧急停车。

本船设有辅机监测报警、起停控制装置，并延伸至驾驶室，在驾控台监控报警及起停控制。

## 5 照明系统

本船正常照明系统电源电压为AC220V、50Hz，应急照明系统为DC24V。

5.1 正常照明

正常照明系统电源电压为AC220V、50Hz，所有照明由主配电板或由主配电板汇流排经照明分电箱供电。

5.2 应急照明

应急照明系统电源为DC24V，由应急充电板供电，当主配电板AC220V汇流排失电时，应急照明自动接通。

应急照明覆盖各舱室、走道、楼梯口等处所。

5.3灯具和属具

各舱室根据规范及装修要求配置照明系统，灯具主要采用LED灯源。

机舱、舵机舱等底舱舱室设有LED舱顶灯。

客舱和驾驶室等舱室LED面板灯和筒灯。

室外设有防水舱顶灯灯或泛光灯。

救生筏旁设有应急投光灯。

在驾驶室顶蓬艏部设有1盏AC220V、1000W电动探照灯。

所有装于干燥舱室的开关，插座接线盒等采用非水密型，装于潮湿处所的采用水密型。

5.4 航行信号灯

本船按法规设有8只航行信号灯，设有1只桅灯、1只黄闪灯、1只锚灯、2只红色的失控灯、1只艉灯和1只红色的左舷灯1只绿色的右舷灯，其中航行灯功率：DC24V 3.5W，信号灯为单层灯DC24V/3.5W

在驾驶室设有2只白昼信号灯插座，1只白昼信号灯自带充电器和蓄电池电源。

在驾驶室驾控台上设有航行信号灯控制板，对航行灯和信号灯实行控制和故障报警。

## 6 航行设备

航行设备按中华人民共和国海事局《公务船法定技术规则》（2020）中沿海航区要求配备。

6.1 磁罗经

本船设1个操舵磁罗经，配有艏向传感器，将艏航向信号发送到雷达、自动识别系统等。

6.2 雷达

本船设1套X波段导航雷达，用于监视本船周围的海面情况，保证航行安全，可对本船周围海上目标进行搜索、跟踪，并测定其方位、距离等数据。雷达能在9GHZ频带工作，带标绘功能和雷达性能检测器，配显示器，航向刻度内的最小有效直径大于250mm。

6.3 北斗导航仪

本船设1套北斗卫星定位仪，主要用于接收北斗卫星信号，确定本船位置，显示经度、纬度和时间等信息，主机设在驾控台，信号发送至雷达、甚高频无线电话等。

6.4 自动识别系统

本船设1套A级自动识别系统，可自动的向有相应装置的海岸电台，其他船只及航空器提供相关信息，包括船籍、船型、位置航向航速航行状态及其他相关安全的信息；也能自动接收配备有该装置的船舶发出的上述信息，并能监视和跟踪这些船舶；还能与岸基装置交换数据。

6.5 舵角指示器

本船设1套舵角指示器，舵机配套，可指示舵叶实际角度，显示设于驾驶室和舵机舱。

6.6测深仪

本船设1套测深仪。该设备由换能器、主单元、接线盒、电源适配器等组成。其中主单元及电源适配器安装在驾控台，换能器布置在船底板测深仪舱。主要用于本船航行时测量、显示本船与海底的相对深度，以及本船在浅水区域航行时报警。

6.7 电笛

本船设1套电笛（130db）,扬声器设于顶棚甲板，控制器设于驾控台。

6.8雨刮器

本船驾驶室前窗设3套双臂扇形雨刮器，配控制板。

6.9电子海图

本船设电子海图1套。

## 7 无线电设备

为了保证本船在海上航行时，与岸基及其他船舶进行及时、有效、可靠的通信联络，保证本船在搜索、救生及应急、遇险时的救生通信，保证本船连续值班接收求救及海上安全信息需要，本船按A1海区设有如下无线电设备：

7.1设2套甚高频无线电话,带DSC专用值守设备及天线。

7.2设1套航行警告仪。

7.3设2台双向甚高频无线电话。

7.4设1台搜救应答器。

7.5设1台卫星紧急示位标。

7.6设2台可携式防爆对讲机，用于船员应急通信。

7.7 设1套海事卫星电话。

## 8 船内通信系统

8.1 主机传令钟系统

本船设有1套双主机传令钟系统，用于驾驶室向机舱传达主机转速命令及机舱回答命令执行情况。发送单元及电源单元设在驾控台，接收单元设在机舱主机旁。

8.2 声力电话系统

本船设有1套指挥型声力电话系统。驾驶室设有1台指挥型选通声力电话，机舱左右各设1台抗噪音直通声力电话，舵机舱、配电间、CO2间设有1台壁挂式直通声力电话。机舱声力电话设有闪光分铃器。

本系统任何时候均能确保驾驶室指挥电话能进行插入忙线通话。

## 9 船舶与乘员安全系统

9.1 通用紧急报警系统

本船设1套通用紧急报警系统，1只通用紧急报警控制板和1只报警控制箱,安装在驾控台内，通用紧急报警系统能向船员和旅客发出紧急报警。

当发生紧急情况时，能在驾驶室、救生筏附近对全船通道、公共场所及有关舱室发出声响报警信号。通用紧急报警系统动作时，切断所有娱乐设备。本系统与公共广播系统、电笛控制器设有接口，通过公共广播系统、电笛使报警信号覆盖全船。

9.2 公共广播系统

本船设1套公共广播系统，主要用于向全船发布命令、通知，接收广播节目，与通用紧急报警控制板有接口。其由公共广播主机、扬声器等组成，具有对外喊话功能以及舱面、舱内、岗位三个广播区。公共广播主机布置在驾控台，船艉设广播遥控盒，顶蓬甲板设1只50W、120V高音扬声器，各舱室按规范、安装要求及防护等级设置扬声器。

9.3火灾报警系统

本船设1套地址编码型火灾报警系统。其中火灾报警控制器安装在驾驶室，在各舱室设有感烟探测器，机舱设有感烟和感温探测器,各出口设及手动报警按钮。火灾报警延迟2min接入通用紧急报警系统。

9.4 综合监测报警系统

本船设1套综合监测报警系统，配电间设，驾控台设有综合监测报警板，对全船各底舱水、各重要油柜、油舱、水柜、水舱进行液位监测报警和其他类型监测报警，提高船舶安全性。

9.5 CO2报警系统

本船在CO2室设有CO2施放预报警箱1只，驾驶室设有遥控站，当快开阀打开或按下控制箱面板上的施放报警按钮时，机舱声光报警识别器发出CO2施放声光报警。

## ★10．信息化、执法设备

10.1 本船设光电取证系统1套，系统包括一个带陀螺稳定的指向器，以及驾驶室内的显控、录像设备。指向器安装在船上视野开阔的位置，在白天通过高性能彩色电视摄像系统，在夜间通过红外热像仪，对水面的目标进行观察、监视，达到安全出航夜航、发现目标、及时监视的目的。

船只晃动时，带陀螺稳定的指向器能有效隔离船舶的摇摆，使得安装在其中的摄像机镜头始终对准目标，从而使后端得到画面稳定的图像。舱内有控制控制键盘，用户可控制指向器的方向，对准目标，实时监视画面。

10.2  信息化设备

本船船岸通讯系统采用公网动中通、4G/5G无线网络通讯系统近岸时，采用4G/5G无线网络（设内网SIM卡），通过视频会议系统（内含音响系统），实现与船岸中心内网互联互通，实现船端会场实时的音视频连线。同时配有光电跟踪系统及视频监控系统，通过导航雷达，可实现海上目标的跟踪和监视，并进行视频录制、拍照，以多媒体形式记录海上维权执法事件，包括文字、图片、视频、声音。

10.2.1 视频会议系统

本艇会议室配备视频会议系统1套， 1套大屏幕75寸液晶电视、1套扩声系统。具有1080p高清图像传输，支持多会议通道，采用音视频矩阵实现整屏显示和信号源切换功能。系统能通过4G/5G网络（近岸时）通信，实现与岸基中心互联互通，实现船端会场实时音视频连线，使得在地理分散的用户可以共聚一处，通过图形、声音等多种方式交流信息，实现远距离实时信息共享、协同工作。

主要功能如下：

支持视频会议系统相关视频信息显示，并支持输出终端（显示屏）控制，进行有选择的视频输出。

配套无线快速投屏，支持多种终端接口，含DVI、HDMI、VGA、KVM等输入。支持多会议通道，整屏或多屏显示功能。

10.2.2视频监控系统

本船上配置一套视频监控系统。船上各布控网点的网络摄像机的数字信号经过交换机进入网络。配置有网络硬盘录像机，可以实现视频的实时监控、存储和回放、摄像机云台操作等功能，视频信号可通过信号传输到大屏显示器上。

视频监控系统主要用于对本船主甲板、上甲板、机舱等关键位置及船舶周边情况进行监视，也可在本船靠离码头时作为辅助观察设备。

10.2.3  船岸通信系统

通过一体化船载通信天线，并配合4G网络，将卫星信号转化为IP业务信号，为船舶提供网络提入服务。该系统具有以下功能：

- 宽带网络接入

通过标准Ku波段动中通系统配置，单船带宽可满足宽带接入，可提供船舶各类信息，如图像、视频、语音、数据等的回传需求。并可通过卫星网络接入公网，实现各类APP、专网应用等功能。

- 无线网络覆盖

通过船上无线AP的布放，可将无线信号覆盖到船只的工作和娱乐区域，使得操作人员在WiFi覆盖区域方便的接入网络，进行各类网络操作。

10.3 无人机

本船设2套无人机机场套装，用于安防与巡检作业。

10.4 本船设长排组合警灯1套。

11.生活设备

本船设电视机、电磁炉、油烟机、微波炉、冰箱等生活设备。

## 12 避雷与接地

12.1本船桅杆上按规范要求设置避雷针，避雷按CCS有关规范要求进行。

12.2 所有电气设备的保护接地、工作接地均按规范的要求进行。

## 13 电缆

13.1本船电缆采用CJ86/SC、CJ86/NC、CHJP86/SC、CHJP86/NC型船用无卤滞燃电缆及船用无卤耐火电缆(随机电缆除外)，其中通用紧急报警系统，火灾报警系统，公共广播系统，声力电话系统，应急照明采用船用无卤耐火电缆。岸电及可移设备采用船用软电缆。

13.2主干电缆采用电缆架敷设，电缆层数原则上不大于2层。电缆经过舱壁或甲板时，应保证舱壁或甲板层的原有性能和强度。

13.3电缆敷设应尽可能避开高温、潮湿、危险处所。

（二）36米级通信指挥船材料设备清单

| 序号 | 材料设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 品牌/生产厂家 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 船体及上建结构材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝板 | 5083-H116 | 吨 | 40 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 2 | 带筋板及铝型材 | 6082-T6 | 吨 | 5.76 | 国产 | CCS船用产品证书 |  |
| 3 | 铝管 | 6082-T6 | 吨 | 0.32 | 国产 |  |  |
| 4 | 焊料 | ER5183 | 吨 | 2.5 |  | 工厂认可证书和制造厂证明 |  |
| 二、 | 舾装材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲板机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电动液压舵机 | 型式：摆缸式，双舵 公称扭矩：25kN•m（以设计为准） 转舵时间：≤28s/65°（单泵） 转舵角度：±35° 电机功率：3.0kW×2（以设计为准） 电制：380V，50Hz | 套 | 1 | 武汉麦康德 广州奥锵 南京贝德 广西梧州运龙、广州海工或等效 | CCS船用产品证书 | 1、包含电控设备整机供货。 2、技术协议供货。 |
| 1.2 | 轻型立式电动锚机 | 型式：轻型，立式 锚链直径：Φ16mm （Q2） 设计抛深：≤82.5m 起锚拉力：10.9kN 起锚速度：≥6/12m/min 系缆拉力：5kN 电机功率：2.2/3.3kw 电制：380V,50Hz | 套 | 1 | 杭州博途、广西梧州运龙、江苏捷胜或等效 | CCS船用产品证书 | （以设计为准） |
| 2 | 锚泊、系泊设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | N型波尔锚 | 225kg CB/T3221-2008 | 个 | 1 | 江苏亚星锚链股份有限公司 新胜发（佛山）船套索具有限公司 安微省巢湖银环锚链有限责任公司 武汉江南锚链有限公司 英山华昌舰船附件制造有限公司 武汉欣海船舶设备有限公司 江苏华帝海洋工程设备制造有限公司 湖北万国船锚锻件有限公司、湖北扬帆 | CCS船用产品证书 | （以设计为准） |
| 2.2 | 有档电焊锚链 | AM2 Φ16mm，L=137.5m | 根 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 2.3 | 锚卸扣 | A8 GB/T547-1994 | 个 | 1 | 同上 |  |  |
| 2.4 | 闸刀掣链器 | 16~17.5 GB*286-1984 | 个 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 2.5 | 导链滚轮 | 17.5 GB/T 290-95 | 个 | 1 | 同上 |  |  |
| 2.6 | 弃锚器 | 16 参照CB 531-66 | 个 | 1 | 同上 |  |  |
| 2.7 | 眼环 | A17~19 CB807-1975 | 个 | 1 | 自制 |  |  |
| 2.8 | 带缆桩 | DH150 Refer to 参照 GB/T 554-2008；铝合金 | 个 | 8 | 市购 |  |  |
| 2.9 | 导缆孔 | C160 Refer to 参照 CB/T34-2007 铝合金 | 个 | 9 | 自制 |  |  |
| 2.10 | 纤维索卷车 | 30 CB/T498-1995 铝合金 | 个 | 1 | 国产 |  |  |
| 2.11 | 系船索 | Φ24X110m 三股锦纶复丝绳 | 根 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 2.12 | 拖索 | Φ28X180m 三股锦纶复丝绳 | 根 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 2.13 | 锚链管 | B 15~17 Refer to CB*3133-83 | 根 | 1 | 定购 |  |  |
| 2.14 | 锚链筒及附件 | 铝合金 | 套 | 1 | 定购 |  |  |
| 2.15 | 上锚唇 | 铝棒 | 套 | 1 | 定购 |  |  |
| 2.16 | 下锚唇 | 铝棒 | 套 | 1 | 定购 |  |  |
| 2.17 | 防碰轮胎 | φ600 | 个 | 10 | 市购 |  |  |
| 3 | 救生设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 自扶正抛投式气胀救生筏 | 15P | 个 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.2 | 救生筏架 |  | 个 | 2 | 自制 |  |  |
| 3.3 | 救生衣 |  | 件 | 24 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.4 | 救生圈 | B型 GB4302-84 带自亮浮灯 | 个 | 2 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.5 | 救生圈 | B型 GB4302-84 带30m救生浮索 | 个 | 2 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.6 | 救生圈架 | AG CB/T 640-2005 | 个 | 4 | 自制 |  |  |
| 3.7 | 船用火箭降落伞火焰信号 | JH2-60-86 GB3107.2-82 | 具 | 12 | 市购 | CCS型式认可证书 |  |
| 3.8 | 登乘绳梯 | A15 CB/T 428-2008 | 具 | 2 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 4 | 消防设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 玻璃钢水龙带箱 |  | 个 | 4 | 自制 |  |  |
| 4.2 | 消防水龙带 | 20米/卷～DN50 | 个 | 4 | 市购 | CCS型式认可证书 |  |
| 4.3 | 船用消防水枪 | 13*50～CB3393-91～水雾水柱两用 | 个 | 4 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 4.4 | 船用消防接头 | B16050～GB/T2031-94 | 个 | 8 | 同上 |  |  |
| 4.5 | 5kg干粉灭火器 | MFZL5～5kg | 具 | 13 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 4.6 | 9L泡沫灭火器 | MJPZ9～9L | 具 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 4.7 | 消防斧 |  | 把 | 1 | 同上 |  |  |
| 5 | 门、窗和玻璃 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 快开闭风雨密铝质门 | A650X1750-5.1 262WHL093D-00 | 扇 | 3 | 珠海市海琪船舶配套设备有限公司 泰州恒洋船舶有限公司 东莞大朗恒通玻璃厂 广州市伟平船舶配套设备有限公司 江阴市船舶设备制造有限公司，广州桥联 | 工厂认可证书和产品合格证 |  |
| 5.2 | 快开闭风雨密铝质门 | A650X1750-6.1 262WHL093D-00 | 扇 | 2 | 同上 | 工厂认可证书和产品合格证 |  |
| 5.3 | 驶室风雨密门 | A750X1700-5.1 参考262WHL093D-00 | 扇 | 1 | 同上 | 工厂认可证书和产品合格证 |  |
| 5.4 | 船用防火门 | A0W 650X1650-RI CB/T3234-2011 | 扇 | 3 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 5.5 | 铝蜂窝门 |  | 扇 | 4 |  |  |  |
| 5.6 | 驾驶室前窗 |  | 扇 | 5 | 同上 | 工厂认可证书和产品合格证 |  |
| 5.7 | 驾驶室侧后窗 |  | 扇 | 8 | 同上 | 工厂认可证书和产品合格证 |  |
| 5.8 | 主甲板室玻璃 | N-B300-LW-333J-Y1 GB/T 14413-2008 | 套 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 5.9 | 可闭百叶窗 | 1300x950，铝质 | 扇 | 2 | 同上 |  |  |
| 5.10 | 可闭百叶窗 | 650x800，铝质 | 扇 | 4 | 同上 |  |  |
| 6 | 孔、盖、梯 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 铝质人孔盖 | A500X400-8 263WHL026-00 | 个 | 8 | 珠海市海琪船舶配套设备有限公司 泰州恒洋船舶有限公司 东莞大朗恒通玻璃厂 广州市伟平船舶配套设备有限公司 江阴市船舶设备制造有限公司、广州桥联 |  |  |
| 6.2 | 铝质水密舱口盖 | A600X600 H=60mm CB732-68 | 个 | 6 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 6.3 | 铝质水密舱口盖带配重块 | A800X1200 H=250mm Refer to CB732-68 | 个 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 6.4 | 吊机口盖 | 3100*1800，铝合金 | 个 | 1 | 自制 |  |  |
| 6.5 | 铝质斜梯 | 50° ~ 65° B=700mm CB/T4322-2013 | 个 | 2 | 自制 |  |  |
| 6.6 | 铝质斜梯 | 50° ~ 65° B=600mm CB/T4322-2013 | 个 | 2 | 自制 |  |  |
| 6.7 | 船用铝质直梯 | B=300mm GB/T670-94 | 个 | 6 | 自制 |  |  |
| 7 | 舵桨设备 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 螺旋桨 | Cu3 5叶桨 | 个 | 2 | 定制 | CCS船用产品证书 |  |
| 7.2 | 舵杆 | 316L | 根 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 7.3 | 舵叶 | 316L | 套 | 2 | 市购 |  |  |
| 7.4 | 上舵承 | CB* 789-87 | 个 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 7.5 | 滑动水密下舵承 | CB 890-87 | 个 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 7.6 | 尾轴架 | 铝合金 | 套 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 8 | 绝缘材料 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 摩根防火毯 | 2X20mm | ㎡ | 450 | 贵阳天驹保温材料厂 广州炜舟机电设备有限公司 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 无锡明江保温材料有限公司 宜兴市远洋船舶材料有限公司 浙江省德清县浦森耐火材料有限公司、重庆南亚或等效 | CCS型式认可证书 |  |
| 8.2 | 矿物隔热棉 | 2X25mm | ㎡ | 600 | 同上 |  |  |
| 8.3 | 铝箔玻璃布 |  | ㎡ | 300 | 同上 |  |  |
| 9 | 栏杆、扶手 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 栏杆柱、扶手 | ∅42X3.5 6082-T6 | m | 150 | 市购 |  |  |
| 9.2 | 横杆 | ∅22X3.5 6082-T6 | m | 140 | 市购 |  |  |
| 9.3 | 垫板 | ∅60x4 | 块 | 80 | 市购 |  |  |
| 9.4 | 栏杆门 | ∅42X3.5/∅22X3.5 6082-T6 | 扇 | 2 | 市购 |  |  |
| 9.5 | 圆铝 | ∅12 6082-T6 | m | 30 | 市购 |  |  |
| 10 | 信号和航行设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 双筒望远镜 | GW 7×50 | 个 | 1 | 定购 |  |  |
|  | 倾斜仪 | QJ-70 | 个 | 1 | 定购 |  |  |
|  | 大号球体 |  | 个 | 3 | 定购 |  |  |
|  | 国旗 | 5号(挂旗国) | 个 | 3 | 定购 |  |  |
|  | 国际信号旗 | 4号～CB252-76 | 个 | 1 | 定购 |  |  |
|  | 手旗（红绿三角旗） | 350*350*500 | 个 | 1 | 定购 |  |  |
|  | 旗绳 |  | 个 | 2 | 定购 |  |  |
|  | 大型号钟(船用铜钟) | 直径≥φ300～110dB | 个 | 1 | 定购 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防腐锌块 |  | 块 | 16 | 定购 |  |  |
|  | 油漆 |  | 套 | 1 | 佐敦、国际、海虹或等效 |  |  |
|  | 全船铭牌 |  | 套 | 1 | 定购 |  |  |
|  | 救生、消防荧光标志 |  | 套 | 1 | 定购 |  |  |
| 三 | 轮机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主推进系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机 | 型号：16V 2000 M96L 型式：V型、16缸、4冲程、水冷 额定功率：1939kW（2400HP） 额定转速：2450r/min 额定燃油耗率：215g/kW.h 起动方式：DC24V 控制方式：全电控 年使用时间：＜1500h | 台 | 2 | MTU、康明斯、沃尔沃或等效 | CCS船用产品证书 中国C2 排放证书 | 1.带机旁及驾驶室监控仪表 2.技术协议订货 3.配弹性机脚 |
| 1.2 | 齿轮箱 | 型号：WVS 730/1 减速比：3.048：1 操控方式：DC24V 传递能力：0.8kW/rpm 年使用时间：＜2000h/年 | 台 | 2 | ZF、双环、能杰斯 | CCS船用产品证书 | 技术协议订货 |
| 1.3 | 弹性联轴器 |  | 套 | 2 | 主机配套供货 | CCS船用产品证书 | 主机报价已含 |
| 1.4 | 主机组遥控装置 | 双机双站操控手柄 控制位置：机旁、飞桥甲板驾驶台、主甲板驾驶室 主机操纵型式：电控 齿轮箱操纵型式：电控 | 套 | 1 | 武汉瑞控/青岛无疆/深圳好利来/主机配套或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 2 | 发电机组 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 柴油发电机组 | 型号：CCFJ75J 柴油机功率：约90kW 机组额定容量：75kW 额定电压：3φ/AC400V/50HZ | 台 | 2 | 原动机：潍柴/东风康明斯/玉柴或等效 发电机：上海马拉松或等效 | CCS船用产品证书 中国C2 排放证书 |  |
| 3 | 轴系 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 艉轴 | 材质：AISI316L不锈钢(022Cr17Ni12Mo2)按图加工 | 根 | 2 | 外协加工 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.2 | 中间轴 | 35#锻钢～按图加工 | 根 | 2 | 外协加工 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.3 | 可拆联轴节 | 35#锻钢～按图加工 | 个 | 2 | 外协加工 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.4 | 艉管密封装置 | 以详细设计为准 | 套 | 2 | 东台船配/武汉东盟/重庆江南或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.5 | 艉轴管 | 铝合金～按图加工 | 套 | 2 | 外协加工 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.6 | 水润滑轴承 | 含前、后高分子材料轴承 | 套 | 2 | 赛龙/研龙/飞龙/聚龙或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 3.7 | 轴系接地装置 | 以详细设计为准 | 套 | 2 | 东台船配/武汉东盟/重庆江南或等效 |  |  |
| 3.8 | 轴系附件 | 键、螺栓、垫片、导流帽等 | 套 | 2 | 外协加工 |  |  |
| 4 | 燃油系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 电动燃油输送泵 | 流量：3.3m3/h 扬程：33m 功率：1.5kW 电制：AC380V/50Hz/3φ | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 4.2 | 燃油手摇泵 | 流量：2.88 m3/h 压力：0.245MPa | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 4.3 | 磁性浮子液位计 | 以详细设计为准 | 套 | 3 |  | CCS型式认可证书 |  |
| 4.4 | 液位报警开关 | 以详细设计为准 | 套 | 6 |  |  |  |
| 5 | 舱底、消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 电动舱底泵 | 流量：25m3/h 压力：0.20MPa 功率：3kW 电压：3ΦAC380V/50Hz | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 5.2 | 电动消防泵 | 流量：25m3/h 压力：0.32MPa 功率：5.5kW 电压：3ΦAC380V/50Hz | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 5.3 | 可移动式柴油机消防泵 | 流量：25m3/h 压力：0.3MPa | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 5.4 | 艏尖舱舱底手摇泵 | 流量：2.88 m3/h 压力：0.245MPa | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 5.5 | 机舱固定CO2灭火系统 | 68L*2，以详细设计为准 | 套 | 1 | 武汉威力/武汉现代长江/上海晓祥或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 5.6 | 舱底液位报警开关 | 以详细设计为准 | 只 | 8 | 好利来泰州华泰上海思派上海天敏江苏远望或等效 |  |  |
| 6 | 日用淡水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 淡水增压泵 | 流量：3m³/h 压力：0.35MPa 功率：0.37kW 电压：1ΦAC220V/50Hz | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 |  |  |
| 6.2 | 储热式电热水器 | 50L | 台 | 1 | 市购 |  |  |
| 6.3 | 液位报警开关 | 以详细设计为准 | 台 | 1 | 好利来 泰州华泰 上海思派 上海天敏 江苏远望或等效 |  |  |
| 7 | 排气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 主机排气挡板 |  | 套 | 2 | 南通空港/珠海荣协或等效 |  |  |
| 7.2 | 发电机组消音器 |  | 套 | 2 | 发电机组厂家配套 |  |  |
| 8 | 防污染系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 电动污油泵 | 型式：卧式自吸离心泵 流量：6.3m3/h 压力：2.5MPa 功率：1.5kW 电制：380V/50HZ/3φ | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 8.2 | 生活污水粉碎泵 | 型号：5CWFZ-20 流量：5m³/h 压力：0.20MPa 功率：2.2kW 电压：3ΦAC380V/50Hz | 台 | 1 | 江苏德华/广东顺达/广宁水泵/江苏振华/大连富士或等效 | CCS 型式认可证书 |  |
| 8.3 | 生活灰水提升器 | 型号：Hidrainlift3-24 容积：~30L | 个 | 1 | 德国威乐 或等效 |  |  |
| 8.4 | 液位报警开关 | 以详细设计为准 | 台 | 2 | 好利来 泰州华泰 上海思派 上海天敏 江苏远望或等效 |  | 其中生活污水舱带远传表 |
| 8.5 | 海水系统防污装置 | 防海生物电极：2对电制：DC24V | 套 | 1 | 镇江麒麟/深圳西宝/武汉华笛或等效 |  |  |
| 9 | 空调、通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 机舱轴流风机 | 风量：~25000 m3/h （以设计为准） 全压：294Pa 功率：3 kW 电压：3øAC380V/50Hz | 台 | 2 | 好利来/上海欧星/珠海博伦或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 9.2 | 舵机舱离心抽风机 警用装备舱离心风机 | 风量：~1600 m3/h（以设计为准） 全压：750Pa 功率：0.75kW 电压：3øAC380V/50Hz | 台 | 2 | 青岛海顺风 青岛欧森达 青岛海纳特 靖江国利或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 9.3 | 管道风机 （CO2室抽风机） | 风量：~200 m³/h（以设计为准） 全压：150Pa 功率：~0.093kW 电制：3φ/AC380V/50Hz | 台 | 1 | 青岛海顺风 青岛欧森达 青岛海纳特 靖江国利或等效 |  |  |
| 9.4 | 管道风机 （多功能工作间*1） （船员间*1） | 风量：~900 m³/h（以设计为准） 全压：150Pa 功率：~0.165kW 电制：3φ/AC380V/50Hz | 台 | 2 | 青岛海顺风 青岛欧森达 青岛海纳特 靖江国利或等效 |  |  |
| 9.5 | 排气扇 （卫生间*2） （副驾驶*1） （多功能工作间*1） | 风量：120m3/h 通经：100mm 功率：单相/40w/220V | 台 | 4 | 市购 |  |  |
| 9.6 | 排气扇 （休息区*1） （配餐间*1） （指挥室*2） （驾驶室*2） | 风量： 168m3/h 通径：~150mm 功率：单相/80W/220V | 台 | 6 | 市购 |  |  |
| 9.7 | 整体式水冷空调 （驾驶室*2） （多功能室*1） | 制冷量：36000btu/h 制冷功率：2.8kW 电制：AC220V/50Hz/1φ | 台 | 3 | 上海欧星/中山诺普/珠海格力或等效 |  | （以设计为准） |
| 9.8 | 整体式水冷空调（船员室*2） | 制冷量：8000btu/h制冷功率：0.78kW电制：AC220V/50Hz/1φ | 台 | 2 | 上海欧星/中山诺普/珠海格力或等效 |  | （以设计为准） |
| 9.9 | 整体式水冷空调 （指挥室*2） | 制冷量：48000btu/h 制冷功率：3.4kW 电制：AC220V/50Hz/1φ | 台 | 2 | 上海欧星/中山诺普/珠海格力或等效 |  | （以设计为准） |
| 9.10 | 空调冷却水泵 | 一用一备 | 台 | 2 | 空调配套 |  |  |
| 9.11 | 空调冷凝水提升器 |  | 台 | 1 | 空调配套 |  |  |
| 10 | 水炮系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10.1 | 船用电动水炮泵 | 型式：电动立式离心泵 额定流量：100m3/h 额定扬程：0.8MPa（80m） 电机功率：37kw 转速：~2950rpm 电制：3相/380V/50Hz | 台 | 1 | 深圳海祥/武汉江达、上海晓祥或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 10.2 | 电动水炮 | 型 号： PSKDC30 喷射介质： 海水 喷管形式： 柱状水喷管 额定流量：100m3/h 工作压力： 0.7MPa 最大压力： 1.6Mpa 最大射程： 50米（静风） 回转角度： ±170°（可根据要求调整） 俯仰角度： －30°～＋70°（可根据要求调整） 操作方式：电动遥控+手动应急操作 | 台 | 1 | 同上 |  |  |
| 10.3 | 水炮控制系统 | 含变频控制柜、远程控制面板、电动蝶阀等 | 套 | 1 | 同上 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 全船管路 | 管路采用不锈钢或铝合金 | 船套 | 1 | 国产 |  |  |
| 11.2 | 全船阀件 | 阀件采用不锈钢 | 船套 | 1 | 国产 |  |  |
| 11.3 | 通风附件 |  | 船套 | 1 | 国产 |  |  |
| 11.4 | 调试油料 | 液压油、机油、防冻冷却液 | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 四 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源与配电设备 |  |  |  | 珠海浩云/国瑞科技/辽宁利达等效 |  |  |
| 1.1 | 主配电板 | 按图定制 | 块 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 1.2 | 应急充放电板 | 按图定制 | 块 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 1.3 | 启动电池充电板 | 按图定制 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 岸电箱 | 按图定制 | 个 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 1.5 | 分电箱 | 按图定制 | 个 | 8 |  |  |  |
| 1.6 | 航行信号灯控制板 | 按图定制 | 块 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 1.7 | 变压器 | CSD-50，Φ3 AC400V/AC230V 50KVA | 台 | 2 | 泰州海田/武汉华兴/大连顺泽或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 1.8 | 蓄电池 | 免维护铅酸 12V 200Ah | 块 | 20 | 风帆/骆驼/统一/或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 2 | 船内通信报警设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 声力电话系统 |  | 套 | 1 | 华雁/科讯/富城或等效 | CCS 型式认可证书 |  |
|  | 1）指挥型选通声力电话 | 12HSQ-1 FLUSH TYPE |  | 1 |  |  |  |
|  | 2）汇接箱 | 12HJ-1 IP44 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3）声力电话 | HSG-1T |  | 2 |  |  |  |
|  | 4）声力电话 | HSG-1 |  | 3 |  |  |  |
|  | 5）闪光分铃器 | SG-3C |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 主机传令钟系统 |  | 套 | 1 | 华雁/科讯/富城或等效 | CCS 型式认可证书 |  |
|  | 1）主机传令钟发信器 | MCL-1AC-Q |  | 3 |  |  |  |
|  | 2）传令钟收信器 | MCL-1AH-G |  | 3 |  |  |  |
|  | 3）电源盒 | DF-2 |  | 3 |  |  |  |
|  | 4）闪光分铃器 | SG-3C |  | 3 |  |  |  |
| 2.3 | 公共广播系统 |  | 套 | 1 | 华雁/科讯/富城或等效 | CCS船用产品证书 |  |
|  | 1）公共广播主机 | CKY-1Q/DY |  | 1 |  |  |  |
|  | 2）广播遥控台 | YKG-1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3）号筒扬声器 | YHC50-1 50W |  | 1 |  |  |  |
|  | 4）号筒扬声器 | YHC10-1 5W |  | 9 |  |  |  |
|  | 5）吸顶式扬声器 | YSX-3W 3W IP20 |  | 7 |  |  |  |
|  | 6）吸顶式扬声器 | YSX-1W 1W IP56 |  | 4 |  |  |  |
|  | 7）PA天线 | HTX-1 |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 通用紧急报警系统 |  | 套 | 1 | 华雁/科讯/富城或等效 | CCS船用产品证书 |  |
|  | 1）通用紧急报警板 | BJQ-1A |  | 1 |  |  |  |
|  | 2）警铃控制箱 | DF-1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 3）船用警报器 | SG-6B3Z 24V 15W IP56 |  | 7 |  |  |  |
|  | 4）带灯警报器 | SG-6BZ 24V 20W IP56 |  | 2 |  |  |  |
|  | 5）报警声响器 | SG-4B 24V 3W IP44 |  | 10 |  |  |  |
|  | 6）通用报警按钮 | BJ-AN-GF |  | 1 |  |  |  |
|  | 7）防水报警遥控台 | YKG-2F |  | 1 |  |  |  |
|  | 8）熔断器箱 | JXTR12 |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 火灾探测报警系统 |  | 套 | 1 | 华雁/科讯/富城或等效 | CCS船用产品证书 |  |
|  | 1）火灾报警板 | JB-QB-2000 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2）火灾报警电源箱 | DF-3/HJ |  | 1 |  |  |  |
|  | 3）感烟探测器 | JTY-GD-ZM992 |  | 13 |  |  |  |
|  | 4） 感温探测器 | JTW-BD-ZM995 60°C |  | 2 |  |  |  |
|  | 5）感温探测器 | JTW-BD-ZR875H/T 90°C |  | 1 |  |  |  |
|  | 6）防水底座 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | 7）防水报警按钮 | HY-M900K+FSH |  | 4 |  |  |  |
|  | 8）报警按钮 | HY-M900K |  | 4 |  |  |  |
| 2.6 | 综合监测报警系统 |  | 套 | 1 | 华雁/科讯/富城或等效 |  |  |
|  | 1）监测报警控制器 | BJ-32G |  | 1 |  |  |  |
|  | 2）监测报警复示器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 照明属具 |  |  |  | 艳阳/海星海事/或等效 |  |  |
| 3.1 | 航行信号灯 | 24V 6W | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 白昼信号灯 | CXD8L 24V 9W | 盏 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 电动探照灯 | AC220V 1000W | 盏 | 2 |  |  |  |
| 3.4 | 低压投光灯 | LED DC24V 36W IP56 | 盏 | 2 |  |  |  |
| 3.5 | 投光灯 | LED AC220V 200W IP56 | 盏 | 5 |  |  |  |
| 3.6 | 照明灯具 | AC220V、DC24V | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 开关插座 | 250V 10A | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 航行、助航、无线电设备 |  |  |  | 程航海洋科技/广州市长威通讯/舶吉或等效 |  |  |
| 4.1 | 磁罗经 | CPT-130A，带磁航向传感器 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.2 | X波段雷达 | JMA-5312-6HS 带ARPA | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.3 | 测深仪 | DS-2008 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.4 | 自动识别仪 | XA-198BD | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.5 | 电子海图 | HM-5817 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.6 | 北斗导航仪 | GN150-12BD | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.7 | NAVTEX 接收机 | NVX-3000 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.8 | 甚高频无线电话 | NVR-3000 | 套 | 2 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.9 | 卫星示位标(EPIRB) | NEB-2000 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.10 | 搜救应答器（SART） | NR5-1000 | 台 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.11 | 双向VHF无线电话 | NTW-1000 | 套 | 2 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.12 | 防爆对讲机 | ZXF-N2000 | 台 | 2 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.13 | 航空对讲机 | Tron TR30AIR | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4.14 | 雨刮器 |  | 套 | 3 | 广州航海/勤政电子/镇江麒麟或等效 |  |  |
| 4.15 | 电笛系统 | DW-1、130dB | 套 | 1 | 辽宁利达/科讯/华雁或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 4.16 | 卫星电话 | YT-2000 | 套 | 1 | 云天智能、程航海洋科技/广州市长威通讯/舶吉或等效 |  |  |
| 5 | 信息化、执法设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 光电取证 | DN20S或同等 含光电指向器、硬盘录像机、22寸监控显示器1台、交换机 | 套 | 1 | 广州上赛/华之洋/和安行或等效 | CCS型式认可证书 |  |
| 5.2 | 信息化系统 |  | 套 | 1 | 深圳利星防务技术有限公司/东莞信大光电技术有限公司/雅格纳/赛思德或等效 |  |  |
| 5.2.1 | 视频监控系统 | 含： | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1）硬盘录像机 |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 2）显示屏 | 22寸 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 3）枪型摄像机 | 400万像素 | 只 | 5 |  |  | 暂定，以设计为准 |
|  | 4）云台摄像机 | 400万像素 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 5）半球摄像机 | 400万像素 | 只 | 8 |  |  | 暂定，以设计为准 |
|  | 6）POE交换机 | 千兆以太网 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 7）嵌入式键盘 | 网络控制 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 8)防水接线盒 | IP67 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 9）视频转码服务器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.2.2 | 船舶局域网 | 含： | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1）接入交换机 | 24口，千兆。共3台，其中2台为POE交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 2）AC控制器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 3）网络面板 | 含模块 | 只 | 6 |  |  | 暂定，以设计为准 |
|  | 4）室内AP |  | 只 | 5 |  |  | 暂定，以设计为准 |
|  | 5）服务器 | 国产品牌，操作系统：Linux，I7、64G内存、2T硬盘及以上配置 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 6）服务器机柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 7）UPS电源 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 5.2.3 | 3）4G/5G无线网络通讯系统 | 全网通室外天线1套、5G路由器、流量卡 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1）全网通室外天线 |  | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 2)5G路由器 | 配套 双卡 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 3）流量卡 | 由船东提供 | 张 | 1 |  |  |  |
|  | 4）安装附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.2.4 | 公网动中通 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1）动中通天线 | Ku波段，直径80cm，包括馈线、天线控制器、卫星Modem、功分器等 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 2）VOIP网关 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 3）智能网关 | 网络切换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.2.5 | 视频会议系统 | 含1拖4无线话筒、一套会议话筒、会议音响、功放、处理器、DVD播放器、无线投屏器等、1套视频会议系统、 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1）专网会议终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 2）会议大屏 | 75寸（暂定）以最终设计为准 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 3）调音台 | 输入通道：12通道；单声道：4； | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 4）功放 | 信噪比：线路：不大于70dB | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 5）音箱 | 额定功率：80W；最大声压级：107dB | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 6）无线话筒 | 1拖4无线话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 7）数字处理器 | 8路平衡式话筒\线路输入 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 8）电源时序器 | 满足本系统扩声系统要求 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 9）会议工作站 | 国产品牌，I5，16G，512G，23寸显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | 长排组合警灯 | 含 警报器、 长排灯警灯 | 套 | 1 | 星际/温州沃泰/利益安防或等效 |  |  |
| 5.4 | 无人机机场套装 |  | 套 | 2 | 广东云潮创新科技有限公司/大疆/赛思德/东莞信大/江苏启飞/或等效 |  |  |
| 5.4.1 | 车载部署无人值守平台 | 机场3 含DJI Care行业无忧旗舰自动激活（机场3）中国版 | 套 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.2 | 无人机 | DJI Matrice 4TD（中国版） | 套 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.3 | 无人机电池 | DJI Matrice 4D 系列电池 | 块 | 2 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.4 | 高性能遥控器 | DJI RC Plus 2 | 个 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.5 | 充电管家 | DJI Matrice 4D 系列 240W | 个 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.6 | 适配器 | 适配240W桌面充电器 | 个 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.7 | 喊话器 | DJ1 AS1 | 套 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.8 | 探照灯 | DJ1 AL1 | 套 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.9 | 便携式红蓝爆闪警示灯 | 接口：USB-C口 尺寸：38x24x13mm | 件 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.10 | 无人机包装箱 | DJI Matrice 4TD（中国版） | 件 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.11 | 图像增强模块 | DJI Matrice 4TD图像增强模块 | 套 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 5.4.12 | （平台软件）大疆司空 2 | 大疆司空 2 专业版 1 年套餐 | 年 | 1 |  | 分项为单套数量 |  |
| 6 | 生活设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 电视机 | 86＂AC220V | 台 | 1 | 市购 |  |  |
| 6.4 | 电磁炉 | AC220V ~2kW | 台 | 1 | 市购 |  |  |
| 6.5 | 油烟机 | AC220V ~0.2kW | 台 | 1 | 市购 |  |  |
| 6.6 | 微波炉 | AC220V ~30L | 台 | 1 | 市购 |  |  |
| 6.7 | 冰箱 | ~300L | 台 | 1 | 市购 |  |  |
| 7 | 电缆及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 船用电力电缆 | CJ86/SC、CJ86/NC、CHJP86/SC、CEFR/SA等 | m | 12000 | 江苏远洋/扬州红旗/扬州光明/江苏奥尼特电缆/或等效 |  |  |
| 7.2 | 岸电电缆 | CEFR/SA 3×25 | m | 50 |  |  |  |
| 7.3 | 装辅料 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 五 | 内装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 铝方通骨架 | 20*40*1.0mm | 米 | 2360 | 国产 |  |  |
| 1.2 | 铝蜂窝板（天花） | 10*1200*2440,折边 铝蜂窝板+单面贴PVC膜 | ㎡ | 137 | 市购 | CCS型式认可证书 |  |
| 1.3 | 铝蜂窝板（围壁） | 10*1200*2440,折边 铝蜂窝板+单面贴PVC膜 | ㎡ | 335 | 市购 | CCS型式认可证书 |  |
| 1.4 | 铝蜂窝板 | 10*550*2440,折边 不锈钢单面铝蜂窝板 | ㎡ | 68 | 市购 | CCS型式认可证书 | 卫生间天花和围壁 |
| 1.5 | PVC地板 | 厚度：2mm | ㎡ | 137 | 市购 | CCS型式认可证书 |  |
| 1.6 | 原子灰 | 26-YK ，15.9kg/桶 | 桶 | 8 | 市购 |  |  |
| 1.7 | PVC地板配套胶水 | B860，25KG/桶 | 桶 | 3 | 市购 |  |  |
| 1.8 | 橡胶地板 | 厚度：3mm | ㎡ | 9 | 市购 |  |  |
| 1.9 | 轻质甲板敷料 | 厚度：10mm | ㎡ | 146 | 湖北一特/南通瑞普/麻城通达或等效 |  |  |
| 2 | 驾驶室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 驾控台 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 2.2 | 驾驶椅 | W=550mm，铝合金底座+仿皮，配安全带，可高度调节、椅背调节 | 张 | 3 | 国产 |  |  |
| 2.3 | 办公椅 | 木质/不锈钢+仿皮 | 把 | 1 | 国产 |  |  |
| 2.4 | 海图桌 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 2.5 | 无线电桌 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 2.6 | L型沙发 | 铝蜂窝板/木质座箱+仿皮软垫(长约4.37米） | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 2.7 | 茶几 | 木质 | 张 | 1 | 定购 |  |  |
| 3 | 值班室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备柜 | 铝蜂窝板/木质座箱+仿皮软垫(长约3.5米） | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 3.2 | 衣柜 | 铝蜂窝板/木质 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 3.3 | 单人床 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 1 | 市购 |  |  |
| 4 | 会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 双人沙发 | 铝蜂窝板/木质座箱+仿皮软垫 | 张 | 6 | 定购 |  |  |
| 4.2 | 单人沙发 | 铝蜂窝板/木质座箱+仿皮软垫 | 张 | 2 | 定购 |  |  |
| 4.3 | 茶几 | 木质 | 张 | 6 | 定购 |  |  |
| 4.4 | 角几 | 木质 | 张 | 2 | 定购 |  |  |
| 4.5 | 边几 | 木质 | 张 | 4 | 定购 |  |  |
| 5 | 休息区（兼餐厅）设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | L型沙发 | 铝蜂窝板/木质座箱+仿皮软垫(长约4.37米） | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 5.2 | 茶几 | 木质 | 张 | 1 | 定购 |  |  |
| 6 | 配餐间（兼茶水区）设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 配餐台 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边+大理石台面 | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 7 | 主甲板卫生间设备 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 座便器 | 陶瓷座便器 | 套 | 1 | 东鹏/箭牌/法恩莎 |  |  |
| 7.2 | 洗手盆 | 陶瓷洗手盆，含水龙头及下水器 | 套 | 1 | 东鹏/箭牌/法恩莎 |  |  |
| 7.3 | 洗手柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边+大理石台面 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 7.4 | 面镜 | 约400*600mm | 块 | 1 | 市购 |  |  |
| 7.5 | 防浪扶手 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 7.6 | 不锈钢垃圾桶 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 7.7 | 潜水型地漏 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 8 | 底舱甲板卫生间设备 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 电动马桶（带防虹吸阀） | TMC-99907 DC24V 含电磁阀,带海水泵 | 套 | 1 | 市购 |  |  |
| 8.2 | 洗手盆 | 陶瓷洗手盆，含水龙头及下水器 | 套 | 1 | 东鹏/箭牌/法恩莎 |  |  |
| 8.3 | 洗手柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边+大理石台面 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 8.4 | 面镜 | 约400*600mm | 块 | 1 | 市购 |  |  |
| 8.5 | 防浪扶手 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 8.6 | 不锈钢垃圾桶 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 8.7 | 潜水型地漏 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 9 | NO.1船员室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 单人床 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 2 | 船厂自制 |  |  |
| 9.2 | 衣柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 10 | NO.2船员室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 单人床 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 2 | 船厂自制 |  |  |
| 10.2 | 衣柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 11 | 多功能室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 空调柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 11.2 | 条形沙发 | 铝蜂窝板/木质座箱+仿皮软垫(长约2米） | 套 | 2 | 船厂自制 |  |  |
| 11.3 | 会议桌 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 11.4 | 会议椅 | 木质/不锈钢+仿皮 | 把 | 7 | 国产 |  |  |
| 11.5 | 办公桌 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边 | 张 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 11.6 | 储物柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝型材收边(长约8.5米） | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 12 | 装饰其它 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 驾驶室遮阳卷帘 | 灰色太阳膜遮阳卷帘，现场打样 | 个 | 10 | 上海发全/广州海悦/深圳鸿运来/布莱曼或等效 |  |  |
| 12.2 | 窗帘 | 布艺~现场打样制作 | 米 | 62 | 上海发全/广州海悦/深圳鸿运来/布莱曼或等效 |  |  |
| 12.3 | 楼梯扶手 | 304不锈钢 | m | 9 | 市购 |  |  |
| 12.4 | 床垫 | 海绵/椰棕+布艺 | 套 | 5 | 市购 |  |  |
| 12.5 | 室外U型沙发 | 铝合金/FRP座箱+离水皮沙发垫 | 套 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 12.6 | 室外茶几 | 铝合金/FRP茶几 | 个 | 2 | 船厂自制 |  |  |
| 12.7 | 全船衣帽钩 |  | 套 | 1 | 市购 |  |  |
| 12.8 | 全船五金件 | 合页/铰链/拉手等 | 项 | 1 | 市购 |  |  |
| 12.9 | 辅助材料 | 枪钉/结构胶/螺丝等 | 项 | 1 | 市购 |  |  |

（三）12.5米高速执法艇技术要求

- 1 主要技术性能

- ★1.1 船型

本艇为单体、单甲板、折角V 型滑行艇船型，采用3台汽油舷外挂机驱动，艇体及甲板采用高强纤维增强材料。

- ★1.2 主要要素

总 长：        12.0 m ~13.0m

型 宽：         2.8 m ~3.2m

型 深：        1.38~1.48m

设计吃水：     0.6~0.65m

乘员：          6人

1.2.1设计依据

1、中华人民共和国海事局（MSA）《国内航行小型海船技术规则》（2024）；

2、中华人民共和国海事局（MSA）《国内航行海船法定检验技术规则》(2020)及其修改通报；

- 3、中华人民共和国海事局（MSA）《公务船技术规则》（2020年）；

4、中国船级社（CCS）《材料与焊接规范》（2024年）及其修改通报。

- ★1.3 航速和续航力

本艇在正常排水量状态，0～1 级海况下，水深大于 3 米，3 台主机以最大功率工作时 ，航速不小于 45节。

本艇配载燃油不小于 1200L。

本艇全速航行时，续航力不小于 150nm。

- ★1.4 稳性和和破损稳性

本艇分舱与稳性符合中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）和《国内航行小型海船技术规则》（2024）对沿海航区船舶的要求。

- 1.5 干舷和储备浮力

本艇干舷和储备浮力满足中华人民共和国海事局《公务船技术规则》（2020）和《国内航行小型海船技术规则》（2024）对沿海航区船舶的要求。

- 1.6 定员

本艇设计乘员为6 人。

1.7防爆设计要求

本艇设计须采取严格的防爆设计措施，以降低汽油挥发、泄露或火花引发的

爆炸风险。船体材料满足静电防护需求，采用阻燃涂层等防爆材质；燃油系统的汽油箱采用防爆设计，具备燃油泄露感知及报警功能，外部包裹防火隔

热材料；电气系统需符合防爆标准，电缆采用阻燃护套。

- 2 总布置

本艇系具有艏艉非连续甲板、含蓬体敞开艇。

- 2.1 主艇体

艇体由二道水密舱壁和二道普通舱壁划分为 5 个舱室，由艏至艉依此为：艏尖舱、艏舱、乘员驾驶舱、敞舱和艉舱；

在乘员驾驶舱底设有 1 个不小于1200L 燃油箱；

艏舱内铺设地板，可堆放执法设备及其他杂物；

艏尖舱内可存放锚泊、系索等设备。

- 2.2 甲板室

甲板室为乘员驾驶舱，前靠壁设驾控台；中间设有艏舱门直通艏舱；

乘员驾驶舱内设有两张减震驾驶椅、4张减震座椅；

驾控台面板上设有主机仪表、操纵设备及各种通讯设备；

舱室后端设有储物座箱1个，空调柜1个兼做踏步使用；

- 2.3 主甲板面

全船主甲板面进行防滑处理。

尾甲板尾部设救生筏1具，甲板面设有发电机舱吊机口盖1个和人员进出舱口盖1个；中部为甲板室，甲板室尾部设风雨密单开门，两侧壁设风雨密移窗，两侧设边走道；艏甲板设艏尖舱口盖 1 个。

- 2.4 甲板室顶蓬

顶篷前部装有探照灯，后部设有排式警灯和不锈钢桅架。桅架上装有喇叭、雷达、GPS

天线、避雷针和信号设备等。

- 3  船体结构

- 3.1 设计依据

本艇结构按照中华人民共和国海事局《国内航行小型海船技术规则》（2024）对玻璃钢高速艇要求进行设计计算。

- 3.2 结构形式和材料

本艇主船体为单底、单甲板结构，全船骨架采用混合骨架式，材料为高强纤维增强复合材料/碳纤维复合材料/铝合金，树脂采用船用树脂，采用抽真空成型工艺。

3.3 局部增强

船体艏柱采用不锈钢护板保护加强；

全船各开口处角隅均做局部加强；

甲板安装扶栏、系环和系缆桩处均作结构及预埋增强。

- 4  船舶装置

- 4.1 操纵设备

本艇配有 3台舷外高速汽油挂机联合推进装置，可通过桨轴的左右（±30°）水平摆动，改变推力方向来操纵船的转向，代替了舵装置，在驾驶台设有舵轮操纵装置。

- 4.2 系泊设备

艏艉甲板设双十字系缆桩 4 个，单十字系缆桩1个、系环 14个；船体艏柱设拖环1个；

配系缆Φ16mm×25m 锦纶绳 2 根；

甲板周边安装 D 型高强度橡塑护舷 1 套。

- 4.3 锚泊装置

本艇配 25kg 大抓力锚 1 只, 配Φ16mm×75m 锦纶锚索 1 根，置于艏尖舱内。

- 4.4 栏杆

艏艉甲板设栏杆，尾栏杆中部设旗杆，客舱顶蓬两舷纵向设扶手，所有栏杆扶手材质采用316不锈钢管。

- 4.5 门、窗、盖、

乘员驾驶舱2扇前窗为固定窗，4扇侧窗采用铝合金移窗；乘员驾驶舱后壁设铝合金风雨密门 1 扇。

尾甲板面设有发电机舱吊机口盖1个和人员进出舱口盖1个；艏甲板设艏尖舱口盖 1 个。

- 4.6 舱室设备

本艇乘员驾驶舱内设驾控台 1 套，单人减震座椅6张。

- 4.7 消防、救生设备

本艇消防、救生设备按 MSA《国内航行小型海船技术规则》（2024）要求配备。

本艇配带有 18m 救生浮索的救生圈2只，配带有自亮浮灯型救生衣 8件；

本艇配备降落伞火箭信号 6 只；

本艇配定员6人敞开式两面可用救生筏1具；

本艇配有 4只 5kg 手提式干粉灭火器，和9L手提式泡沫灭火器 1 只；

本艇配备 1 把消防斧和 1只带绳（3m）消防桶。

- 5  船舶轮机

- ★5.1 舷外挂机

本船配备3台汽油舷外挂机，为四冲程高速汽油机，单机额定功率不小于350HP，额定转速不小于5800rpm，DC 12V直流电启动；挂机配备充电发电机，挂机运转时能自动对电瓶进行充电，艉部推进系统配套供应，具备前进-空档-倒退功能。

- 5.2控制及操纵系统

挂机及离合器操纵采用电遥控操纵装置，在驾驶台配备三机型手柄遥控操作装置，通过控制手柄，经遥控线对挂机进行调速、换向；通过停止开关对挂机进行遥控启动、停车。挂机采用电动倾斜液压升降，在驾驶控制台上配备挂机配套仪表，可对挂机运行状态进行监视。操舵采用挂机配套的电动助力转向系统，通过转动方向盘，改变尾部挂机转向可改变船舶航向。

- ★5.3发电机组

本船发电机舱配备1台柴油发电机组，功率：6kW，电制：AC230V/50Hz，用于空调供电。发电机组配备远程控制仪表，可在驾驶台监控运行状态。

- 5.4 空调

本船乘员舱设置1台整体式水冷空调，制冷量：18000btu/h，机舱内设有冷却水泵用于空调供水。

- 5.5 燃油系统

挂机所使用的燃料为92#及以上的汽油。全船配备1只1200L容量的汽油箱，位于乘客驾驶舱地台板下，对挂机供油。

发电机组使用0#柴油。配备1只50L容量的柴油箱，位于机舱，对发电机组供油。

每个油箱配备独立的注入管、透气管，注油口设在甲板上，透气口位于船尾。每个油箱装有电子液位计（液位表装在驾驶台），可随时观察油箱油位。

- 5.6 冷却水系统

挂机的冷却系统集成在挂机内部，采用海水冷却方式。

发电机组配备海水泵，从船底吸水口将海水泵入发电机组，热交换后排水舷外。

- 5.7 舱底水系统

本船设2台直流电动舱底泵，用于抽出机舱和艏尖舱的积水。还配备1台手摇泵，用于抽排机舱的舱底水。

- 5.8 固定式灭火系统

机舱设有CO2释放孔和手提式CO2灭火器气瓶组，可以将CO2通过释放孔释放至机舱内进行灭火。

- 5.9 通风系统

本船艏尖舱设透气头。机舱采用自然通风，配备进风百叶2只，出风百叶2只。

- 6  船舶电气

- 6.1 电制

本艇配电系统采用 DC12V 双线绝缘系统和AC220V单相双线绝缘系统。

- 6.2 电缆

本艇电缆除设备自带外，均选用 CJ86/SC 和CEFR/SA 型船用电缆。

- 6.3 电源系统

6.3.1本艇设 DC12V/200Ah免维护蓄电池 3块，作为艇上3台挂机的启动电源，其中2块兼做船上的12V低压主电源，主机起动运转后，其轴带发电机自动对这启动蓄电池进行充电。

本艇岸电系统设有 AC220V岸电箱 1 只及岸电电缆30米CEFR/SA 2X6（带插头）1 根，靠码头时可为全艇供电。

6.3.2本船发电机舱配备1台柴油发电机组，功率：6kW，电制：AC230V/50Hz，用于空调、充电机供电。

6.3.3本艇乘员驾驶舱内设 1 套充电机，接入 AC220V 电源，输出 DC12V 电源对上述各蓄电池组充电。

- 6.4 配电系统

6.4.1本艇驾驶舱设 DC12V 充放电板 1 套，用于对全船直流设备的分配电。

6.4.2本艇在驾驶舱设交流配电板1只，用于给空调、充电机分配电。

6.4.3本艇驾驶台上设航行信号控制板 1 套，用于航行信号灯的控制。

6.4.4本艇驾驶台上设舱底水报警系统 1 套，用于全船舱底水系统报警。

- 6.5 信号设备

6.5.1本艇设航行信号灯7只，其中锚灯、桅灯、艉灯、左右舷灯各1只、、红色环照灯各2只，参数均为：DC12V 15W。

6.5.2本艇桅杆上设电笛 1 只。

- 6.6 无线电通信设备

6.6.1甚高频无线电话

本艇主驾驶台装设 2 台甚高频无线电话，带 D 级 DSC 功能。主要用于本艇与岸基、本艇与友邻船之间近距离的通信联络。

6.6.2本艇配搜救雷达应答器 1 个。

6.6.3本船配救生筏双向无线电话1只

- 6.7 航行设备

6.7.1磁罗经

本艇配磁罗经 1 只，安装在驾驶台上。

6.7.2导航雷达

本艇配导航雷达1 套。

6.7.3基于北斗的多功能集成导航系统

本艇配基于北斗的多功能集成导航系统，带北斗、AIS、电子海图功能。

6.7.4测深仪

本艇配测深仪 1套。

6.7.5卫星罗经

本艇配卫星罗经1套，用于给多功能集成导航系统提供艏向信号。

- 6.8 照明和雨刮

6.8.1照明系统

本艇乘员驾驶舱、机舱、艏舱等处设有 DC12V LED 舱室灯；

6.8.2本艇在乘员驾驶舱前窗设 DC12V 雨刮器 2 套，并带喷水清洗装置。

- 6.9 助航及其它用电设备

6.9.1本艇蓬顶前端中央设遥控搜索灯 1 套，遥控装置安装于驾驶台上。

6.9.2本艇蓬顶后部中央设长排警灯 1 套，DC12V 80W，并配套警报器。

- 6.10 避雷与接地

6.10.1本艇在艉板外侧水线下设面积为 0.1 m ，厚度为 2mm 的紫铜接地板1块。

6.10.2本艇桅杆上设有直径为 12mm 的铜质避雷针 1 支，通过铜缆与接地板连接，作为避雷保护。

6.10.3本艇不锈钢栏杆/扶手、油箱、配电箱及电气设备等设备外壳均与接地板相连，对全船提供静电保护。

- 6.11 报警系统

6.11.1火灾报警系统

本船设火灾报警系统1套，火灾报警控制板设在驾控台，驾驶室设感烟探测器、机舱设感烟与感温探测器。

6.11.2 舱底水报警系统

本船设舱底水报警系统1套，报警板设驾控台，舱底设有液位开关。

（四）12.5米高速执法艇材料设备清单

| 序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 品牌/生产厂家 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、船体材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙烯基树脂及辅料 |  | kg | 1800 | 长兴化工、天马、长兴合成等效 | 工厂认可证书+制造厂证明 |  |
| 2 | 胶衣 |  | kg | 60 | 力联思、亚什兰、DSM或等效 | 工厂认可证书+制造厂证明 |  |
| 3 | 胶衣 |  | kg | 20 | 力联思、亚什兰DSM或等效 | 工厂认可证书+制造厂证明 |  |
| 4 | 玻璃纤维 | 无碱型 | kg | 900 | 泰广、斯科特、广东博皓或其它等效 | 工厂认可证书+制造厂证明 |  |
| 5 | 复合毡布 | ±45°和0°/90° | kg | 800 | 泰广、斯科特、广东博皓或其它等效 | 工厂认可证书+制造厂证明 |  |
| 6 | 防污漆 | 含底漆、面漆、稀释剂和固化剂 | L | 20 | 市购 | 工厂认可证书+制造厂证明 |  |
| 7 | 公安标识 | 500mm | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 8 | 真空成型辅料 |  | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 9 | 其它辅助材料:脱模剂、 木材、泡沫、丙酮、原子灰、钴水、 甲乙酮等 | 船用型 | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 二、舾装设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾控台 | 铝蜂窝板/玻璃钢 | 套 | 1 | 自制 |  |  |
| 2 | 正副驾驶座椅 | 铝合金+仿皮，带减震功能，配安全带 | 个 | 2 | 市购 |  |  |
| 3 | 乘员座椅 | 铝合金+仿皮，带减震功能，配安全带 | 个 | 4 | 市购 |  |  |
| 4 | 矮柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝质收边线 | 个 | 1 | 自制 |  |  |
| 5 | 空调柜 | 铝蜂窝板+防火板+铝质收边线 | 个 | 1 | 自制 |  |  |
| 6 | 铝合金风雨密门 |  | 扇 | 1 | 订购 | CCS船用产品证书证书 |  |
| 7 | 驾舱前窗 | 钢化玻璃，固定式 、风雨密 | 块 | 2 | 市购 | 材质证书和工厂认可 |  |
| 8 | 铝质风雨密移窗 | 钢化玻璃 、移拉式、风雨密 | 扇 | 4 | 市购 | 材质证书和工厂认可 |  |
| 9 | 铝质风雨密舱口盖 | 铝合金 | 套 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书证书 |  |
| 10 | 尾舱机舱盖 | 玻璃钢 | 个 | 1 | 自制 | 带翻盖 |  |
| 11 | 地台检修孔盖 | 玻璃钢 | 个 | 1 | 自制 |  |  |
| 12 | 进出风百叶 | 铝合金，带风雨密盖 | 个 | 4 | 市购 |  |  |
| 13 | 护舷材 | D型橡胶 | m | 28 | 市购 |  |  |
| 14 | 304扁钢压条 | 30×3mm | m | 28 | 市购 |  |  |
| 15 | 外六角螺栓 | 316～M8*80 | 支 | 188 | 市购 |  |  |
| 16 | 密封胶 | 600ml/支 | 支 | 10 | 市购 |  |  |
| 17 | 十字沉头自攻螺钉 | 316～M4*16 | 粒 | 280 | 市购 |  |  |
| 18 | 艏柱护板 | 316不锈钢板 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 19 | 全船栏杆和扶手 | 316不锈钢、Φ32、φ20 mm | m | 70 | 市购 |  |  |
| 20 | 桅杆 | 316不锈钢 | 套 | 1 | 市购 |  |  |
| 21 | 旗杆 | 316不锈钢 | 支 | 1 | 市购 |  |  |
| 22 | PVC防滑地板 | 2.0mm厚 | m2 | 13.5 | 市购 |  |  |
| 23 | 铝方通 | 铝方～δ20*40*3000 | m | 300 | 市购 |  |  |
| 24 | 舱内装饰 | 铝蜂窝板+PVC膜表面 | m2 | 53 | 苏州中天/无锡海联/华南建材或等效 | CCS型式认可证书 |  |
| 25 | 前挡风遮阳帘 | 太阳膜卷帘 | 套 | 2 | 市购 |  |  |
| 26 | 窗帘 | 布艺窗帘 | 项 | 1 | 市购 |  |  |
| 27 | 空调百叶 | 铝质空调回/出风百叶 | 项 | 1 | 市购 |  |  |
| 28 | 室内不锈钢扶手 | 304不锈钢 | 项 | 1 | 自制 |  |  |
| 29 | 小五金件 | 含合页、锁扣等 | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 三、系泊、锚泊设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双十字榄桩 | 316不锈钢、Φ63 | 个 | 4 | 市购 |  |  |
| 2 | 单十字榄桩 | 316不锈钢、Φ63 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 3 | 系环 | 316不锈钢、Φ12mm | 个 | 14 | 市购 |  |  |
| 4 | 拖环 | 316不锈钢、Φ14mm | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 5 | 大抓力锚 | 25KG | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 6 | 锚索 | 锦纶纤维绳，Φ16mm×75m | 根 | 1 | 市购 |  |  |
| 7 | 系索 | 锦纶纤维绳，Φ16mm×25m | 根 | 2 | 市购 |  |  |
| 8 | 旧轮胎 | Φ600 | 个 | 8 | 市购 |  |  |
| 四、消防、救生设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泡沫灭火器 | 9L、手提式 | 只 | 1 | 市购 | CCS船用产品证书证书 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 5KG、手提式 | 只 | 4 | 市购 | CCS船用产品证书证书 |  |
| 3 | 气胀式救生筏 | 敞开式两面可用、 6人 | 套 | 1 | 市购 | CCS船用产品证书证书 |  |
| 4 | 太平斧 |  | 把 | 1 | 市购 |  |  |
| 5 | 消防桶 | 带3m绳索、不锈钢 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 6 | 救生圈 | 带救生浮索 | 个 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书证书 |  |
| 7 | 成人救生衣 | 带自亮浮灯 | 件 | 8 | 市购 | CCS船用产品证书证书 |  |
| 8 | 降落伞火箭信号 | 海用型 | 只 | 6 | 市购 | 型式认可证书 |  |
| 9 | 小型球体 | 300mm | 个 | 2 | 市购 |  |  |
| 10 | 国旗 | 5# | 面 | 1 | 市购 |  |  |
| 五、轮机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽油舷外挂机 | 额定功率：350HP 额定转速：5800~6400rpm 起动方式：DC12V电起动 挂机轴长：25/30英寸 | 台 | 3 | 水星/YAMAHA/本田或等效 | CCS船用产品证书 | 1.配套油水分离器 2.配套机油 3.技术协议订货 |
| 2 | 三机遥控装置和液压方向系统 | 包含遥控盒、线束、仪表、方向盘、方向机、油缸、连杆、液压管等 | 套 | 1 | 挂机配套 |  |  |
| 3 | 柴油发电机组 | 参考型号：PSG-6SL 功率：6kW 电制：AC230V/50Hz | 台 | 1 | 泰州宝仕达/无锡欧玛、鼎立、奥云或等效 | CCS船用产品证书 排放证明文件 | 配套远程仪表和湿式消音器 |
| 4 | 整体式水冷空调 | 制冷量：18000btu/h 电制：AC220V/50Hz 变频或者带软启动 | 套 | 1 | 上海欧星/中山诺普/珠海格力或等效 |  | 1.配套海水泵和海水滤器 |
| 5 | 自动舱底泵 | Rule-2000,DC12V | 台 | 2 | 市购 |  | 配软管5m |
| 6 | 手摇舱底泵 | 型号：CS-40H 流量：3.9m3/h 扬程：25m | 台 | 1 | 市购 | CCS船用产品证书 |  |
| 7 | 舱底水液位报警开关 | Rule-matic-35A | 个 | 2 | 市购 |  |  |
| 8 | 汽油箱 | 容积：1200L 材质：铝合金 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 9 | 柴油箱 | 容积：50L 材质：铝合金 | 个 | 1 | 船厂自制 |  |  |
| 10 | 防爆电子液位计 | HSD-E350mm 带远程显示表 | 个 | 2 | 市购 | 防爆证明 |  |
| 11 | 油箱注入头 | DN40 | 个 | 2 | 市购 |  |  |
| 12 | 防爆阻火呼吸阀 | DN25 | 个 | 1 | 市购 |  |  |
| 13 | 手提式CO2灭火器 | 5kg | 只 | 2 | 市购 | CCS船用产品证书 | 用于机舱 |
| 14 | 全船管路及接头 | 包含燃油管、舱底水管、冷却水管等，材质以设计为准 | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 15 | 全船阀件及附件 | 包含供油阀、舱底水阀、冷却水阀等 | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 16 | 轮机辅料 | 挂机安装板 防火堵料若干 垫片、管夹、螺栓等管路附件 试航汽油1000L | 船套 | 1 | 市购 |  |  |
| 六、电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 免维护蓄电池 | 6CQ-200 DC12V 200Ah | 块 | 3 | 湖北骆驼蓄电池有限公司/风帆股份有限 公司/广州统一蓄电池有限公司或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 2 | 岸电插座 | AC220V 32A带插头 | 套 | 1 | 市购 |  |  |
| 3 | 充电机 | CDHD-30/12II AC220V/DC12V 30A | 只 | 1 | 武汉航达电源科技有限公司/上海马斯特沃动力/北京阿迪特科技或同等 | CCS船用产品证书 |  |
| 4 | 充放电板 | DC12V | 套 | 1 | 珠海浩云电气有限公司/中船重工/广州璟涛机电设备有限公司或等效 | CCS船用产品证书 |  |
| 5 | 岸电箱 | AC220V 32A | 只 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 6 | 交流配电板 | 供图订货 | 套 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 7 | 航行信号灯控制板 | DC12V | 套 | 1 | 同上 | CCS船用产品证书 |  |
| 8 | 开关板 | DC12V | 套 | 1 | 同上 |  |  |
| 9 | 舱底水报警板 | DC12V | 套 | 1 | 同上 |  |  |
| 10 | 电池开关 | bulesea 9003e | 只 | 3 | 市购 |  |  |
| 11 | 船用电缆 | CJ86/SC、 CEFR/SA | 米 | 500 | 扬州光明电缆有限公司/上海浦东电线电缆集团有限公司/广州贝海机电设备有限公司/江苏帝一集团有限公司/江苏奥尼特/扬州红旗 | CCS船用产品证书 |  |
| 12 | 雨刮器 | DC12V 30W | 套 | 1 | 上海上屿/郑州勤政电子/镇江麒麟/广州航海或等效 |  |  |
| 13 | 筒灯 | AC220V 5W | 盏 | 4 | 市购 |  |  |
| 14 | 筒灯 | DC12V 5W | 盏 | 2 | 市购 |  |  |
| 15 | 舱顶灯 | AC220V 9W | 盏 | 2 | 安徽艳阳/海星海事/上海亮舟或等效 |  |  |
| 16 | 舱顶灯 | DC12V 5W | 盏 | 2 | 同上 |  |  |
| 17 | 舱室开关 | 250V 10A | 只 | 4 | 市购 |  |  |
| 18 | 避雷针 | ∅=16mm,L=500mm，铝棒 | 套 | 1 | 市购 |  |  |
| 19 | 紫铜接地板 |  | 块 | 1 | 市购 |  |  |
| 七、航行信号、通导、报警设备 |  |  |  |  | 程航海洋/广州长威/舶吉或等效 |  |  |
| 1 | 雷达 | ICOM MR1220R4，配性能监测器 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 2 | 多功能导航系统 | XN6618B带北斗、海图、AIS | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 3 | 测深仪 | DF-6908S | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 4 | 卫星罗经 | SC-90 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 甚高频无线电话 | IC-M330 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 6 | 磁罗经 | YT-QX980-B | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 7 | 搜救雷达应答器 | NRT-1000 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 8 | 救生筏双向无线电话 | NTW-1000 | 套 | 1 |  | CCS船用产品证书 |  |
| 9 | 长排警灯 | DC12V 30W/ 红蓝双色/1.2m 配对外警报器 | 套 | 1 | 利益安防/星际电子/温州沃泰或等效 |  |  |
| 10 | 遥控射灯 | 135SL DC12V 50W | 套 | 1 | JABSCO/欧星/好利来或等效 |  |  |
| 11 | 航行信号灯 | DC12V 15W | 只 | 3 | 海星海事/安徽艳阳/上海亮舟或等效 | CCS型式认可证书 |  |
| 12 | 电笛 | DC12V 120Db | 套 | 1 | 市购 |  |  |
| 13 | 火灾报警系统 | K1302B | 套 | 1 | 嘉兴科讯/杭州华雁/嘉兴富城或等效 | CCS船用产品证书 |  |

五、项目实施要求

| 1 | ★交货时间 | 从合同签订生效之日起16个月内完成建造并通过验收交付使用。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 验收 | 1.中标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换相关零部件，甚至于更换产品，并且赔偿由此给采购人造成的损失。 2.验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标文件、投标文件、合同要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。 ★3.当满足以下条件时，采购人与中标人共同签发标的船舶验收报告、《交船议定书》： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，包括船舶检验证书； （2）标的物符合合同约定，性能满足要求； （3）标的物具备安全适航条件。 ★4.交船时，中标人应提交下列证件及有关文件： （1）《船舶建造竣工报告单》、《交船议定书》、《船舶建造证书》、适航证书、船舶完工后的质量保证协议、交船证书清单及倾斜试验报告、稳性报告壹式肆份； （2）中标人质量检验部门的《质量证书》壹式肆份，码头试验、航行试验报告壹式肆份； （3）主要机电设备的随机技术文件、产品合格证；各种设备的操作使用手册、检修维护手册（含主要部件的维修时间）和试运行工艺技术条件、船检证书各2份； （4）备件清单、属具清单壹式肆份； （5）完工图纸及文件壹式贰份； （6）船舶检验证书及检验报告（正副本各1份）； （7）船舶建造期间的全值（合同总价）投保船舶建造险的保险单副本或复印件。 |
| 3 | 违约责任 | 1.所建造船艇未达指定标准要求的，中标人必须在15个工作日内完成整改，整改后仍不能达标的将扣减合同款。带★星号为实质性条款技术参数要求必须达到指定要求，若有一项以上不达标，采购人有权拒绝收货，并有权单方解除合约，要求中标人退回全部款项，并且中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金。 |
|  |  | 2.中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金，违约金总额不超过本合同金额5%；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。 |
|  |  | 3.采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，采购人向中标人偿付本合同总的5%的违约金。采购人人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标人偿付违约金。 |
| 4 | 付款方式 | 1.第一期（预付款） 合同签订生效，中标人完成履约保证金提交且中标人提供合法等额发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价30%。 2.第二期（进度款） 2艘船艇主要设备（主机、发电机、齿轮箱）订货完成，正式开工后且中标人提供合法等额发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价20%。 3.第三期（进度款） 2艘船艇全部上船台合拢且中标人提供合法等额发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价20%。 4.第四期（进度款） 2艘船艇均下水试测且中标人提供合法等额发票后的10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价15%。 5.第五期（交船款） 2艘船艇均建造检验完毕，并在指定地点交付采购人后的10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价15%。 6.采购人每次付款前，中标人应提交相应金额的合格有效发票给采购人。采购人在收到中标人提交合格有效的发票后支付相应款项。 |
| 5 | ★售后服务 | 1．2艘船艇质保期为1年(12个月)，项目验收合格，由双方签署交接文件之日算起。质保期内如发现由于设计、建造原因而引起的系统损坏或设备故障，中标人应在48小时内派人到现场进行检查、修理，由此而产生的一切费用由中标人负担。若船舶、设备发生故障而中标人未能及时到场服务，采购人为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用由中标人负担。 2．中标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应顺延。所有因设备质量问题而产生的费用，其中质量问题更换零配件由中标人承担，不使用备品备件。更换后的损坏零配件由中标人自行处理。 3．所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到采购人使用现场进行维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。 4．中标人须提供售后技术支持中心的详细资料。提出质保期满后的收费维修、维护内容，费用(该费用不包括在报价总报价内)和服务方式、范围。 5．中标人须承诺应具备良好的经营状况，不能处于停业或歇业状态。 6.船艇建造费用包含购买不少于一年的乘员险、船体险和责任险，保险受益人为采购人。 7.在质保期内，中标人收到采购人服务通知的72小时内没有做出书面答复、服务方案或保修措施，采购人可自行采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同约定对中标人行使的其他权力不受影响。 8.在质保期内，中标人未能及时排除保修责任范围内出现的故障，完成保修责任范围内的工作，采购人可自行采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同约定对中标人行使的其他权力不受影响。 |
| 6 | 培训需求 | 1.投标人须具有培训的能力，培训内容为：安排专业技术人员向采购人提供完备、全面的产品使用培训，确保用户能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。 2.培训在采购人指定的地点进行，提供的培训技术人员不少于2人，且必须为所投产品生产厂商的技术人员。 3.所有的培训费用均计入总报价 |
| 7 | 其他要求 | 1.投标货物必须是全新的（包括所有零部件、专用工具等），都具有出厂合格证书或行业检验合格证书。 2.中标人拟投入的项目组成员，需具备船舶类专业职称证书，项目负责人应具有高级工程师职称。 3.生产设计费、审图费、船检费、取得证书费等包括在投标总价内。拖航、渡航及航行试验过程中的一切费用包含在投标总价内。 4.中标人须负责生产施工期间的安全、做好消防、用火、用电和预防灾害的工作。如果船舶在施工、渡航拖运、试航试验期间发生施工事故和其它人为灾害，则中标人必须负责赔偿和修复，交货期不变。 5.投标报价应为人民币含税全包价，包括货物的深化设计、报批、建造、配套安装、运输、保险、装卸、船检、试航、培训、办理船牌及售后服务等一切费用。 ★6.报价响应：投标人认为在需求之外需增加项目内容的，可根据实际增加，但最高限价不变。 投标人须在开标一览表中报总价，总报价不超最高限价；在分项报价表中进行明细报价，明细报价不可超过各分项（本项目分项共2项，为：36米级通信指挥船和12.5米高速执法艇）的分项最高限价。 ★7.投标人投标时须提供全套设计建造方案。中标后，设计、建造方案及图纸须进一步深化。 ★8.船检审图时，如果船检法规上规定本项目船艇必需安装的设备、而本招标文件上并无列明的设备、器材，则这些设备增加的费用由中标人承担，不得作为隐含工程增加费用。但合同签订生效后国家公布新的船检法规要求增加的设备由双方协商解决。 9.操作说明书等全部技术资料在交货验收合格后移交采购人。 |
| 8 | 履约保证金 | 收取比例：5%,提交说明：(1)时间：合同签订生效之日起5日内；(2)方式：转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 退还说明： (1)时间、方式和条件：中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起90个工作日内，采购人应全额退还履约保证金。 (2)违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 (3)中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除中标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。 |

六、投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。若分支机构投标的，应当取得总公司（总所）出具给分支机构的有效授权，并同时提供总公司（总所）的营业执照、总公司（总所）出具给分支机构的有效授权书及分支机构的营业执照复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应当提供相应证明文件复印件。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度财务状况报告或2025年1月至今任意1个月的财务报表或银行出具的资信证明复印件。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：填报设备及专业技术能力情况或作出相应承诺（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目特定的资格要求：

1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标（响应）截止时间当天采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录为准，如相关失信记录已失效，应当提供相应证明文件复印件）

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3）本采购包不接受联合体投标（响应）。